Venezia, 29/08/2002

prot. Ve/doc. 08.28.02

# REGIONE VENETO

# Direzione per la Tutela dell’Ambiente

# Ufficio Valutazione d’Impatto Ambientale

Calle Priuli 99, 30121 Cannaregio VENEZIA

OGGETTO: Osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) delle opere complementari alle tre bocche di porto e della conca di navigazione alla Bocca di Malamocco – progetto presentato da Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova

Le seguenti Osservazioni sono presentate nell’ambito della procedura di V.I.A. sulle Opere complementari alle bocche di porto finalizzate alla dissipazione delle maree e sulla conca di navigazione prevista alla bocca di porto di Malamocco.

PREMESSA

Tali opere si presentano come interventi finanziati dal quadro normativo sulla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna; in particolare la Legge n°798/84 prevede “opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all’arresto e all’inversione del processo di degrado e all’eliminazione delle cause che lo hanno provocato”.

La delibera del cosiddetto Comitatone (ex art.4 L. n°798/84) del 08.03.99 cercava di comporre tesi contrapposte sulle future politiche di salvaguardia. In particolare si cercava di tenere conto di quanto sostenuto sul progetto di dighe mobili (MOSE) sia nel Decreto di VIA negativo dei Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali del 24.12.98 (annullato da un ricorso al TAR), sia nel Rapporto positivo del Collegio di Esperti Internazionali (richiesto dal Comune di Venezia e previsti dal DPCM del 27.09.97) e nel Parere favorevole della Regione Veneto. La delibera sosteneva alcune posizioni precise:

- ribadiva la complementarietà tra interventi diffusi di ripristino ambientale-morfologico, le difese locali e le opere di regolazione artificiale delle maree;

- ricordava la necessità di accelerare gli interventi di disinquinamento e bonifica dei siti inquinati;

- raccomandava la rapida istituzione di uno specifico Ufficio di Piano, come soggetto unico di programmazione, al fine anche di iniziare l’attività di revisione del Piano Generale degli Interventi di Salvaguardia;

- ribadiva la necessità di individuare obiettivi di riequilibrio ambientale più avanzati ed integrati rispetto ai quali calibrare la revisione del Piano generale degli interventi;

- delegava ad una verifica dell’Ufficio di piano l’avvio del riesame, in sede di Comitatone, del progetto delle opere di regolazione delle maree mediante dighe mobili.

Da questa delibera, in gran parte inattuata, e da quella del 12 Luglio 2000, discendeva la decisione del Consiglio dei Ministri che in data 15 marzo 2001 stabiliva con apposita delibera che si doveva procedere, prima di passare alla definitiva progettazione esecutiva delle dighe mobili alle bocche di porto, “ad un ulteriore stadio progettuale degli interventi necessari per aumentare le capacità dissipative dei canali alle bocche di porto, tendendo al ripristino delle condizioni esistenti prima della costruzione dei moli e dei grandi canali di navigazione”. Questo è stato sostanzialmente confermato nella riunione del Comitatone (ex L. n°798/84) del 6 dicembre 2001 in cui è stato anche affermato che “la progettazione prosegua garantendo le caratteristiche di sperimentalità, reversibilità, gradualità e flessibilità”…”tenendo conto di proposte progettuali integrative o alternative”.

La conca di navigazione era altresì chiesta dall’Autorità Portuale di Venezia come opera di mitigazione delle opere mobili, per i potenziali effetti indotti sulla navigazione: però a quanto ci consta, salvo tesi diverse, era prevista nell’elaborazione finale del progetto esecutivo di dighe mobili (MOSE) e non tra le opere complementari, che vanno intese finalizzate al riequilibrio idraulico e quali interventi diffusi per diminuire l’impatto delle alte maree.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Le opere previste dal progetto sono nell’ordine di priorità elencato nella relazione tecnico-illustrativa:

- la conca di navigazione, di dimensioni enormi (340 mt x 45 x 13,5) che comporta uno sbancamento di 2.200.00 mc di sedimenti allo scopo di ospitare navi di elevata stazza, anche petroliere e chimichiere (che secondo la prima Legge Speciale L.171/73 non dovrebbero transitare più in laguna ed essere sostituite con altre tipologie di traffico);

- le dighe foranee alle tre bocche, poste sul lato sud di ciascuna bocca;

- il sollevamento del fondale solo di un tratto di 560 metri della parte terminale del canale di Bocca di Malamocco, quale opera per la dissipazione delle maree che comporta uno sbancamento di 238.000 mc di sedimenti

Più nello specifico:

a) Conca di navigazione: allo stato attuale del livello del mare risulta poco significativa come opera di mitigazione per ridurre gli impatti negativi sulla navigazione, soprattutto se considerata a fronte di un costo notevole e di un impatto significativo sulla morfologia del litorale. Ciò è anche rilevato nel SIA, rispetto alle eventuali interruzioni della navigazione: “Complessivamente vengono coinvolte 11 navi in ingresso e in uscita per un totale di 24 ore di attesa; condizioni del tutto accettabili che di fatto renderebbero inutile la presenza della conca” (Quadro di Rif. Progettuale, pag.34); viceversa potrebbero risultare di una certa utilità nel caso di uno scenario al 2100 di innalzamento del livello del mare di + 22 cm (teniamo presente che l’IPCC prevede innalzamenti ben maggiori) con 66 navi coinvolte, che comunque rispetto al traffico complessivo verso Porto Marghera rappresentano una percentuale minima;

b) Dighe foranee: finalizzate ad aumentare le capacità dissipative delle bocche di porto, in particolare il set-up di scirocco (fattore determinante per eventi eccezionali di marea) sono collocate in una posizione assai vicina dell’entrata al canale portuale; in presenza di un consistente traffico petrolchimico (circa 10 milioni di prodotti movimentati) con navi cisterna, gasiere e chimichiere che fanno ancora scalo nel Porto di Venezia rappresentano un consistente rischio ambientale in caso di collisione;

c) Sollevamento dei fondali: tale sollevamento è stato progettato solo per la parte terminale della bocca, peraltro in prossimità dell’area dove verrebbero collocate le paratie mobili del progetto di regolazione delle maree (MOSE); l’intervento che sbancherebbe orizzontalmente l’intera sezione di bocca (che è fatta a V con profondità laterali tra i 3 e 5 mt e centrali mediamente a -15 metri) fino a –17,5 mt di profondità per poi depositarvi sopra una base di pietrame e poi uno strato di massi “naturali” sino a raggiungere quota –14 mt.

La realizzazione di opere per aumentare le capacità dissipative, previste dalla decisione del Consiglio dei Ministri del 15.03.2001 e dal Comitatone del 6.12.2001, andavano sperimentate e progettate lungo tutto il Canale di Bocca di Malamocco (oggi mediamente a – 15 mt), fino al terminal petrolifero di S.Leonardo per verificarne attentamente gli effetti sulla diminuzione delle alte maree.

Si rileva inoltre che gli Indirizzi Governativi del 1975 prevedevano un fondale meno profondo lungo tutto il canale di Malamocco (-12 metri) e che la stessa Autorità Portuale prevede che il trend delle navi che fanno scalo su Venezia consentirebbe in futuro di alzare ancora il fondale, fatto salvo 0,5-1 metro di franco sottochiglia per fondali sabbiosi (cfr. Parere della Commissione VIA Nazionale  del Ministero dell’Ambiente del 09.12.98 sul Progetto MOSE, pag 178).

Viceversa si propone un fondale roccioso con l’uso di massi “naturali” sui fondali: siamo decisamente contrari all’uso di pietrame sui fondali lagunari e delle bocche di porto, materiale estraneo all’ambiente lagunare, se non al limite per il riempimento di fosse e per livellare profondità oltre i 20 mt. L’uso di pietre oltretutto rappresenta un rischio per l’eventualità di strisciamento del fondo di navi in transito verso il terminal di S.Leonardo attraverso la bocca di Malamocco, anche petroliere, che oggi arrivano a pescare fino a quasi 14 mt.

Viene richiesta inoltre come integrazione al presente SIA l’impatto nelle aree di cava da cui provengono tal massi “naturali”.

Si chiede perciò di sperimentare soluzioni “morbide” ed effettivamente reversibili, come richiesto dal Comitatone del 6.12.2001, come ad esempio sacchi di sabbia (di dimensioni appropriate) e/o materiali biodegradabili, con geotessuti stesi a mantello sul fondo per contrastare eventuali fenomeni erosivi o effossori sui fondali meno rigidi ed eventualmente adottando anche altre tecniche sperimentali.

Si chiede inoltre di verificare se si sbanca e si appiattisce un fondale che oggi presenta forma a V non si raggiunga una situazione addirittura peggiore, con il rischio di possibile collisione di petroliere verso i moli: ricordiamo che 2 anni fa, il 6 dicembre 2000, la petroliera “Sea Barvery II” si è incagliata sui fondali sabbiosi (che diventerebbero rocciosi) del Canale dei Petroli alla bocca di porto di Malamocco, in prossimità della zona oggetto di intervento di sollevamento dei fondali mediante pietre. L’incidente causato da un inceppo ai sistemi di manovra della superpetroliera, che trasportava 87.000 tonn di greggio, non ha provocato alcun danno, però la nave, lunga quasi 250 mt si è incagliata a non più di 100 mt dalla Diga Sud di Malamocco, costituita da massi rocciosi: e se il fondale sarà roccioso ed uniforme cosa succederebbe per un incidente analogo?

Infine nel progetto proposto non si tiene conto di rialzi possibili alle Bocche di Lido e Chioggia, richiesti dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 15.03.2002, mentre rimarrebbe il progetto di dighe mobili (MOSE) che prevede lo sbancamento orizzontale e l’approfondimento in certi punti del canale portuale: si chiede di valutare se in questo caso non si possa verificare la riduzione della capacità dissipativa e l’aumento delle forze idrodinamiche in gioco. E’ da tenere presente che la Bocca di Lido è quella che influisce più direttamente e più velocemente sulle acque alte a Venezia.

Pertanto si chiede di rivedere completamente questa parte del Progetto, soprattutto le tecnologie utilizzate che devono essere reversibili e non modificare drasticamente la composizione sabbiosa dei fondali.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

In merito alla valutazione degli impatti contenuti nel SIA rileviamo come il cantiere previsto alla Bocca di Lido nell’estremo nord del litorale di Lido (S. Nicolò) confini con un area SIC e come al proposito dei Siti di Importanza Comunitaria previsti dalla Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE sia affermato nel SIA che “Non si tratta di aree protette in senso stretto ma l’inserimento nella lista SIC può servire da catalizzatore per altri interventi, oltre a rappresentare un riconoscimento ufficiale di grande importanza” (Quadro di Rif. Ambientale - volume A pag 77)

Ebbene ci si permetta di dissentire da tale affermazione: si fa presente infatti che esiste un DPR 357/97 che norma la tutela di habitat, flora e fauna presenti in queste aree. 8 SIC sono presenti in laguna di Venezia più una Zona di Protezione speciale (ZPS) che è Valle Averto, già Oasi WWF come ben ricordato nel SIA. Un Decreto del Ministero dell’Ambiente del 03.04.2000 ha ratificato tali aree individuate negli elenchi elaborati dalle Regioni, e propone alla UE di confermare tali aree come Aree Speciali di Conservazione (SAC).

Per tutti i SIC già individuati dal Programma “Bioitaly”, il sopraricordato DPR n°357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” all’art.4 decretava, tra l’altro, l’adozione di opportune misure di salvaguardia al fine di evitare il danneggiamento degli habitat naturali.

Il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente in data 25 gennaio 2000 ha emanato una circolare alle Regioni, per ribadire la corretta applicazione di misure preventive sui siti della Rete Natura 2000. In tale documento si afferma “ la necessità di attivare misure di tutela degli habitat e delle specie contenute nei proposti Siti di Importanza Comunitaria, a partire dal momento della loro individuazione…(omissis) “e pertanto il Ministero dell’Ambiente ritiene che “ogni piano o progetto insistente su un proposto Sito, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere accompagnato, ai sensi dell’articolo 5 del citato DPR, da un opportuna relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Scopo della relazione di valutazione di incidenza è la determinazione dei possibili impatti negativi sugli habitat e le specie animali e vegetali per i quali il sito è stato individuato”.

In questo contesto la Regione Veneto nel frattempo ha ratificato le misure di salvaguardia, come stabilito dal DPR 357/97, con la DGR n°1662 del 22.06.01 stabilendo che debbono essere effettuate le opportune valutazioni di incidenza (una sorta di valutazione d’impatto ambientale circoscritta all’habitat ed alla presenza di specie vegetali ed animali per le quali quell’area è stata definita SIC) su Progetti e su Piani, che incidono nei SIC e ZPS o che comunque gravitano anche attorno all’area geografica individuata.

Al proposito è da ricordare che l’art.6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat 92/43/CEE sostiene che “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.

La Regione Veneto, richiamandosi alle normative europee, perciò dispone che qualora l’area di intervento di progetto o di un piano sia all’interno di un SIC o di una ZPS, ovvero nell’area esterna e/o confinante a queste, sia necessario formulare i seguenti indirizzi procedurali:

1) la presentazione di ogni piano o progetto preliminare dovrà essere corredato dalla valutazione di incidenza ambientale da prevedersi tra i requisiti da inserire negli eventuali bandi; per le situazioni pendenti tale valutazione di incidenza dovrà essere acquisita prima della definizione del procedimento;

2) in linea generale l’esame della relazione di valutazione di incidenza è effettuata dall’Autorità competente all’approvazione del piano o del progetto, prevedendo altresì la possibilità di formulare prescrizioni o eventuali misure compensative;

3) nei soli casi di progetti di particolare complessità o che richiedono competenze di diversa natura potrà essere attivata una conferenza tra uffici da individuarsi di volta in volta all’interno dell’Autorità competente all’approvazione definitiva del piano o del progetto.

Nel quadro di riferimento ambientale del SIA a fronte di estese valutazioni di impatto su ecosistemi acquatici e terrestri non sono risultate esserci indicazioni specifiche in merito a tali aree SIC.

Si chiede pertanto di integrare il SIA per offrire elementi di valutazione al fine di determinare gli impatti negativi sugli habitat prioritari e le specie di flora e fauna - presenti nel SIC eventualmente oggetto di intervento e/o nei SIC limitrofi che potrebbero subire impatti negativi indiretti - così come indicate nelle schede depositate presso il Ministero dell’Ambiente, ai sensi della normativa vigente.

Inoltre risulta significativo e rilevante l’impatto generato dai cantieri sulla torbidità delle acque a causa dell’escavazione di 2.500.000 metri cubi di sedimenti, che potrebbe causare una riduzione delle comunità bentoniche, in relazione alla diminuzione delle capacità fotosintetiche dei produttori primari, in particolare le praterie di alghe fanerogame (Quadro di Rif.Ambientale, volume B, pag 138-140)

Tale impatto potrebbe essere ridotto riducendo i movimenti di sedimenti, specie in aree interne alle bocche portuali: in particolare evitando il sollevamento dei fondali così come indicato nel Quadro Progettuale e sperimentando altre soluzioni più compatibili, tra cui anche quelle indicate nelle presenti Osservazioni.

CONCLUSIONI

Rispetto al Quadro Progettuale ed Ambientale così delineato ci permettiamo di rilevare che le opere previste per aumentare le capacità dissipative a nostro avviso sono insufficienti e non rispecchiano quelli che erano gli obiettivi degli atti di indirizzo del Comitatone nonchè delle Leggi Speciali, e quindi del contesto normativo di riferimento in quanto:

- vanno a modificare in maniera irreversibile e non certo con forme sperimentali e reversibili la bocca di porto di Malamocco, come era richiesto dalla stessa Legge Speciale n°798/84 e dai successivi atti del Consiglio dei Ministri e del Comitatone (ex art.4 L.798/84);

- sono sottodimensionate rispetto agli obiettivi che si vogliono porre, senza che invece alcune delle opere, tra cui nuove conformazioni delle bocche e delle dighe foranee, che erano richieste dal Comune di Venezia e dal Ministero dell’Ambiente negli atti prodotti dal Gruppo di Lavoro del 1999, siano state prese in considerazione. Infatti gli scenari elaborati prevedevano configurazioni e soluzioni progettuali che producevano riduzioni di livello, assai variabili in funzione delle caratteristiche delle maree e comunque comprese tra 7 e 30 cm. In particolare secondo le valutazioni del Ministero dell’Ambiente (del 28.01.2000) era evidenziata la possibilità di ottenere (senza MOSE e senza irrigidimento del fondale con una configurazione dei varchi intermedia tra l’ipotesi larga e l’ipotesi stretta) una riduzione delle punte di marea mediamente di 20 cm, al contrario dei 4 cm proposti nel presente SIA, che si sembrano un obiettivo di minima, come rilevato nello stesso SIA (Quadro di Rif. Progettuale, pag.33). Sempre nel SIA si afferma poi che “Valori più elevati fino ad un massimo di circa 20 cm sono associati a configurazioni in cui la profondità dei fondali non è compatibile con il traffico navale” (Quadro di Rif. Progettuale – Le Alternative Strategiche, pag. 9) ma su questo per le valutazioni espresse dal WWF, chiediamo opportune verifiche delle effettive necessità dell’Autorità Portuale di Venezia e devono essere compiute scelte precise per la dismissione del traffico petrolifero su Venezia;

- pongono in maniera indifferibile il tema prioritario del disinquinamento della laguna che a nostro avviso è ancora ad uno stato di realizzazione insufficiente e permette comunque per ora di realizzare opere solo in via sperimentale e di natura reversibile, a cominciare dalla riqualificazione ambientale del bacino lagunare. Si ribadisce che nel SIA del progetto di dighe mobili (MOSE) del 1997 questo era stato posto come alternativa, che però produceva benefici sulla qualità delle acque di molto superiore ai costi soprattutto in vicinanza del Centro Storico di Venezia (cfr. Allegato 6-Sintesi dei temi, capitolo interventi alternativi diffusi, SIA progetto opere mobili alle bocche di porto per la regolazione delle maree). Riteniamo che questa debba essere opera prioritaria che possa anche essere considerata come mitigazione per qualsiasi opera che riduca i volumi scambiati tra mare e laguna e vada ad integrarsi inoltre con una proposta di mitigazione indicata nel presente SIA, che prevede estesi interventi di ricolonizzazione di praterie di fanerogame, per mitigare alcuni impatti tra cui l’aumento di torbidità delle acque.

In definitiva il Progetto – a parte la conca di navigazione che nel contesto del SIA appare quasi fosse l’opera prioritaria e che invece a rigor di logica dovrebbe essere solo strettamente funzionale alle dighe mobili - riduce in misura minima le acque alte e rischia nel complesso, assieme alle dighe mobili (progetto MOSE), di aumentare le sezioni, irrigidendo il fondale e diminuendo le capacità dissipative, invece di aumentarle, con interventi irriversibili. Su questo vanno fatte opportune verifiche.

Tali opere altresì vanno inserite in un Piano Strategico di Interventi: la delibera di Comitatone dell’8 marzo 1999 ribadiva la necessità di individuare obiettivi di riequilibrio ambientale più avanzati ed integrati rispetto ai quali calibrare la revisione del Piano generale degli Interventi di salvaguardia.

Vanno quindi contemplati altri interventi estesi in laguna, tra cui la ricostruzione di velme e barene, soprattutto a lato dei canali dei Petroli con soluzioni reversibili e graduali. Tali opere secondo il WWF Italia sono indispensabili a priori per la salvaguardia dell’ambiente lagunare, ed erano presenti persino nel SIA del progetto di dighe mobili del 1997 e valutati positivamente sia per il miglioramento della morfologia lagunare sia per la qualità delle acque nei pressi di Venezia (cfr. Allegato 6-Sintesi dei temi, capitolo interventi alternativi diffusi)

Va sperimentata, l’apertura delle valli da pesca, opera richiesta dalla Legge Speciale n° 171/73 ma mai attuata (ad esempio attraverso accordi con i concessionari e/o proprietari che ne prevedano l’utilizzo tipo “casse di espansione fluviale”, con tempi e modalità da studiare, in caso di eventi eccezionali quale l’evento del 6 novembre 2000 e il 4 novembre ‘66).

Va soprattutto realizzato un esteso rimodellamento e rialzo dei canali portuali con tecniche sperimentali ma reversibili, prevedendo anche drastiche soluzioni alternative per una delle due bocche di porto afferenti allo scalo veneziano. Ad esempio per quella del Lido dove si può prendere in considerazione la proposta “De Piccoli” (cfr. Acque Alte e Portualità: un nuovo equilibrio possibile, dicembre 2001) che prevede un avanporto al Cavallino ed un drastico ridimensionamento della bocca di porto di Lido, oltre che estesi interventi di rinaturalizzazione sulla fascia spartiacque tra Malamocco e Venezia,.

Ringraziandovi cortesemente della Vs. attenzione si porgono Cordiali Saluti.

### Il Responsabile dell’Ufficio di Venezia

## Paolo Perlasca