UFFICIO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

## SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Venezia, li 26 novembre 2003

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Pavanato

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Anna Maria Pastore

Gruppo di lavoro tecnico istruttorio: dott.ssa Anna Maria Pastore, ing. Paolo Osti.

.........................................................................................................................................................

Oggetto:	MAGISTRATO ALLE ACQUE.

Nuovi interventi per la Salvaguardia di Venezia. Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea. Diga foranea della bocca di Lido.

Valutazione d’Impatto Ambientale regionale. Parere provinciale di cui all’art. 17 della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.

.........................................................................................................................................................

…….

…….

…….

CONCLUSIONI

In merito alla realizzazione di “Nuovi interventi per la Salvaguardia di Venezia. Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea. Diga foranea della bocca di Lido” si ritiene di subordinare il parere all’accettazione delle seguenti osservazioni e considerazioni:

- L’attuale progetto della diga foranea alla bocca di Lido garantisce un aumento della capacità dissipativa rispetto a quella attuale del 12%. Sebbene non sia riportato l’effetto combinato con le opere mobili, si presume che esso sia inferiore o uguale al valore del precedente progetto delle opere mobili alle bocche di porto e corrispondente al 15%. Ciò significa che, rispetto al progetto precedente, in termini di variazione percentuale della resistenza idraulica, non cambia molto, ma piuttosto ci si avvicina al valore assicurato dalle barriere mobili da sole. La resistenza idraulica quindi, con le nuove opere complementari alla bocca di porto del Lido non riceve alcun valore aggiunto significativo. Si ricorda inoltre che la Regione del Veneto aveva dichiarato l’aumento delle capacità dissipative alla bocca di Lido, rispetto a quelle dovute alle opere mobili, incompatibile dal punto di vista ambientale. Si riporta l’estratto della delibera regionale n. 3109/02 “la Commissione ritiene che a causa della particolare configurazione del bacino nord della Laguna e dell’attuale stato di qualità delle acque, ulteriori aumenti della dissipazione alla bocca di Lido, rispetto a quelli dovuti alle opere mobili di regolazione, siano incompatibili con quanto previsto dal Piano Direttore 2000 della Regione del Veneto”.

Inoltre, il nuovo progetto, al fine di compensare gli eventuali peggioramenti della qualità prevista delle acque lagunari dell’estremo nord della Laguna, connessi con la realizzazione della nuova diga curvilinea, prevede interventi in Laguna volti a ridurre il carico di nutrienti provenienti dal bacino scolante.

Ciò considerato, l’insieme degli interventi, di tipo idrodinamico e di tipo ambientale, previsti dal progetto, non sembrano giustificabili economicamente con il semplice impegno di assolvere alle prescrizioni date dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001.

- La Relazione Tecnica di progetto manca di un qualsiasi riferimento a prove penetrometriche, o di altro tipo, effettuate non solo limitatamente agli strati superficiali del terreno di fondazione dell’opera, al fine di valutare la capacità complessiva degli strati, anche non solamente superficiali, di sostenere in sicurezza la diga foranea.

Si ritiene, inoltre, che la quota massima del coronamento della diga foranea fissata a 4 m sul livello del medio mare, con ripetute possibilità di tracimazione delle onde di maggiore altezza, non contribuisca alla stabilità dell’intera opera e che costituisca, al contrario, un fattore di minore affidabilità del manufatto rispetto ai fattori idrodinamici che lo solleciteranno.

Si osserva, senza entrare nei criteri di dimensionamento, che, usualmente, al contrario di quanto affermato nella Relazione, la porzione di diga foranea posta dal lato laguna è sottoposta, in particolare nel caso di cui si tratta che prevede un’ordinaria tracimazione delle onde di maggiore altezza rispetto al coronamento della diga, a sollecitazioni notevolmente più intense rispetto al lato dell’opera esposto al mare aperto; questo fattore dovrebbe essere tenuto particolarmente in evidenza nella progettazione esecutiva.

Si osserva infine che, in relazione alla possibilità di simulare su modelli matematici, idrodinamici e fisici in scala ridotta, l’azione del moto ondoso sul nuovo manufatto, non deve essere sottovalutato l’effetto (che non si può mai trascurare nel caso dei moti oscillatori in rapporto a strutture poco distanziate fra loro, come i moli della bocca di porto, le paratoie mobili sollevate e la nuova diga foranea) della risonanza che si può verificare nel braccio di mare compreso fra le opere sopra indicate.

- Il progetto proposto prevede 4 alternative di configurazioni possibili (cfr. all. 1), per ciascuna delle quali vengono studiate, mediante l’applicazione di modelli matematici, le condizioni di flusso e riflusso.

L’analisi delle interferenze sull’ambiente, tuttavia, viene svolta per una sola configurazione: quella preliminarmente individuata come la soluzione che meglio risponde all’esigenza di deviare il più possibile le acque di riflusso dai litorali, aumentare le capacità dissipative alla bocca di Porto e non interferire negativamente con la navigazione. Lo studio d’impatto ambientale non ha pertanto effettuato una analisi delle alternative, ma si è limitato ad un approfondimento/studio ambientale di una soluzione progettuale preselezionata e stabilita, definendone gli eventuali punti critici dal punto di vista ambientale e proponendone mitigazioni.

- L’estensore del S.I.A. definisce l’impatto delle opere alla bocca del Lido sul trasporto solido lagunare positivo, senza fornire una spiegazione. Si presume che tale giudizio sia connesso al problema dell’appiattimento della morfologia lagunare e che l’estensore del S.I.A. ritenga positivo, per contrastare questo fenomeno, trattenere sedimento in Laguna. Tale fenomeno, tuttavia, è legato più che alla perdita di sedimento attraverso le bocche di porto, alla continua erosione dei fondali dovuta al moto ondoso determinato dalle imbarcazioni di piccola e grande taglia, alla presenza dei grandi canali di navigazione che costituiscono la via preferenziale nei fenomeni di flusso e riflusso, alla ridotta presenza di vegetazione sulle barene, elemento fondamentale per trattenere il sedimento. Il nuovo sedimento pertanto non darà soluzione ai problemi dell’erosione dei fondali lagunari. Tale affermazione trova conferma nello studio d’impatto ambientale stesso, dove si scrive, che i fenomeni erosivi in Laguna sono destinati ad aumentare nel tempo.

Al fine contrastare i fenomeni di appiattimento, più che puntare sui bilanci di sedimento, bisognerebbe concentrare gli interventi sulla riduzione delle cause dell’aumento dei fenomeni erosivi, anche provvedendo al ripristino morfologico creando nuovi ambienti barenali e quindi ripristinando condizioni idrodinamiche a piccola scala, oltre che a larga scala, ideali.

- La quantificazione degli impatti sulla qualità delle acque è stata effettuata su una serie incompleta di scenari: non è infatti stato previsto lo scenario con livello del mare + 22cm, in presenza delle opere complementari, esclusa la diga alla bocca di Lido, con opere mobili a riposo, mentre è stato previsto e valutato lo scenario complementare a questo, con livello del m.m. a + 22 cm, in presenza di tutte le opere complementari alle bocche di porto, con OOMM a riposo. Ne risulta una valutazione incompleta.

- L’esame degli effetti della diga alla bocca di Lido sulla qualità delle acque in prossimità dei litorali, viene scorporata in due componenti, in relazione alla tipologia degli apporti inquinanti in Laguna: i fiumi che scaricano in Laguna e gli scarichi urbani. Relativamente a quest’ultima sorgente, l’estensore del S.I.A. afferma a pag. 140 del “Quadro di riferimento ambientale, volume B – analisi degli impatti” che, con la presenza della diga, le concentrazioni del tracciante conservativo utilizzato aumentano in prossimità di Lido. L’estensore del S.I.A. afferma anche che tale comportamento era atteso, almeno nelle immediate vicinanze della bocca, per il fatto della localizzazione degli scarichi nelle sue immediate vicinanze. Vista tale affermazione, si ritiene di dover ribadire quanto già anticipato in premessa, riguardo al parere della Regione del Veneto sul progetto delle opere complementari alle bocche di Porto sottoposto all’esame della Commissione nel 2002. Tale parere era stato valutato negativo limitatamente alla realizzazione della diga curvilinea del Lido anche per l’impatto generato dalle acque di riflusso sulla qualità delle acque antistanti i litorali di Lido e Cavallino, ritenuto incompatibile con l’uso turistico balneare dei litorali. Il progetto in esame non sembra migliorare in maniera significativa tale aspetto.