PROVINCIA di VENEZIA

GRUPPO CONSILIARE

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Protocollo Numero  0062274 del 05/09/2002

OGGETTO : Proposte di integrazione al documento “ Relazione Istruttoria” “Magistrato alle Acque – Nuovi interventi per la Salvaguardia di Venezia – Opere complementari alle tre Bocche di Porto e conca di navigazione ……”

Si propone di sostituire il seguente testo all’ultimo paragrafo di pagina 19 e ai primi tre paragrafi di pagina 20 ; e a pagina 37 al 5°,6° e 7° paragrafo.

=======Il Gruppo di lavoro costituito dal Comitatone del marzo 1999 e il Ministero dell’Ambiente avevano prodotto uno studio che, valutando diverse configurazioni di profondità e larghezza delle bocche di porto, garantiva con le profondità meno elevate, più di 23 cm di riduzione dei livelli di marea rispetto alla situazione attuale. Riportiamo brevemente e parzialmente alcuni scenari ipotizzati:

- Riduzione della profondità dei fondali alle bocche di Porto a quote massime, medie e minime; rispettivamente per Lido di 12, 10 e 8 metri  - per Malamocco di 14, 12, e 10  - per Chioggia di 10, 8,5 e 7 metri.

- Pennelli trasversali alle bocche per ridurre ulteriormente la portata idraulica.

- Curvamento dei tratti terminali dei moli e scogliere a mare di fronte alle bocche posizionate in maniera tale per ridurre l’onda montante da vento di scirocco

Se è vero che le profondità previste nella situazione più restrittiva (Lido 8 metri; Malamocco 10 metri e Chioggia) non avrebbero consentito il transito di navi di maggiore pescaggio, la soluzione definita media (Lido 10 metri, Malamocco 12 metri e Chioggia 8,5 metri) avrebbe consentito il transito a tutta la tipologia di naviglio attualmente transitante in Laguna di Venezia e recepirebbe le specifiche indicate dal Ministero dei Trasporti e dall’Autorità Portuale. Nel progetto in esame questa soluzione non è stata considerata e valutata neanche come alternativa progettuale.

Nel progetto in esame in ogni caso, non sono previsti interventi di alcun tipo per la riduzione o protezione dei fondali nelle bocche di porto di Lido e Chioggia, interventi che peraltro sarebbero compatibili con la navigazione secondo le richieste dell’autorità portuale, che dovrebbero invece essere stati presi in esame, almeno come alternativa progettuale da valutare e che avrebbero avuto sicuramente ulteriori effetti positivi sulla capacità dissipativa dei canali.

Analogamente, la profondità idonea a garantire la navigabilità attraverso le bocche di porto dovrebbe essere conseguita solo nella sezione effettivamente destinata alla navigazione, creando nelle aree laterali dei canali un profilo inclinato che, riducendo la sezione di scambio, migliorerebbe ulteriormente la capacità dissipativa. (Sezione delle bocca di porto a V e non a U)

Anche il posizionamento delle dighe a mare è in qualche modo differente da quello ipotizzato dal Gruppo di Lavoro sopraccitato; si ricorda che devono servire a ridurre in maniera ottimale l’onda montante da vento di scirocco.      ===============

Venezia 5 settembre 2002                                 Luciano Mazzolin

PROVINCIA di VENEZIA

GRUPPO CONSILIARE

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Protocollo Numero  0062274 del 05/09/2002

# APPUNTI e NOTE

#### Ragionamenti Vari sui nuovi interventi proposti alle bocche di porto.

(

Le Associazioni :

Per la difesa dei Murazzi e la tutela del territorio;

Rocchetta e dintorni;

WWF di Venezia

Hanno  già presentato le loro osservazioni alla Regione Veneto

Mi soffermo solo su alcuni (pochi) dei molti punti “OSSERVATI” di cui condivido i ragionamenti e malamente tento di sintetizzare, saltando completamente Le CONCHE di NAVIGAZIONE di cui come Rifondazione Comunista respingiamo e bocciamo in quanto funzionali  e utilizzabili solo dopo la realizzazione degli sbarramenti mobili che come ormai è straconosciuto non vogliamo.

Interveniamo sulle Nuove Dighe Foranee e Sul Sollevamento dei fondali  che potrebbero essere opere effettivamente utili (assieme ad altri interventi non previsti nel progetto) se fatte in maniera differente da quella ipotizzata e presentata.

Dighe foranee:

sono finalizzate o dovrebbero essere finalizzate ad aumentare le capacità dissipative delle bocche di porto, in particolare il set-up di scirocco (fattore determinante per eventi eccezionali di marea)

La posizione della nuova diga sulla bocca di porto di Malamocco è quasi coassiale al canale ed avrà scarsissima influenza sulla dissipazione dell’effetto vento sull’onda di marea.

Non sembra che si sia valutato l’effetto della posizione di queste nuove strutture sul trasporto di sedimenti solidi da nord; potrebbero sostanzialmente alterare le attuali correnti con sicuri effetti di erosioni e depositi sicuramente differenti dagli andamenti attuali.

Non sembra si sia approfondito o affrontato il problema sicurezza sulla navigazione, le dighe sono collocate in una posizione assai vicina dell’entrata al canale portuale; in presenza di un consistente traffico petrolchimico (circa 10 milioni di prodotti movimentati) con navi cisterna, gasiere e chimichiere che fanno ancora scalo nel Porto di Venezia rappresentano un consistente rischio ambientale in caso di collisione.

Sollevamento dei fondali:

tale sollevamento è stato progettato solo per la parte terminale della bocca, peraltro in prossimità dell’area dove verrebbero collocate le paratie mobili del progetto di regolazione delle maree (MOSE); l’intervento che sbancherebbe orizzontalmente l’intera sezione di bocca (che è fatta a V con profondità laterali tra i 3 e 5 mt e centrali mediamente a -15 metri) fino a –17,5 mt di profondità per poi depositarvi sopra una base di pietrame e poi uno strato di massi “naturali” sino a raggiungere quota –14 mt.

La realizzazione di opere per aumentare le capacità dissipative, previste dalla decisione del Consiglio dei Ministri del 15.03.2001 e dal Comitatone del 6.12.2001, andavano sperimentate e progettate lungo tutto il Canale di Bocca di Malamocco (oggi mediamente a – 15 mt), fino al terminal petrolifero di S.Leonardo per verificarne attentamente gli effetti sulla diminuzione delle alte maree.

Si rileva inoltre che gli Indirizzi Governativi del 1975 prevedevano un fondale meno profondo lungo tutto il canale di Malamocco (-12 metri) e che la stessa Autorità Portuale prevede che il trend delle navi che fanno scalo su Venezia consentirebbe in futuro di alzare ancora il fondale, fatto salvo 0,5-1 metro di franco sottochiglia per fondali sabbiosi (cfr. Parere della Commissione VIA Nazionale  del Ministero dell’Ambiente del 09.12.98 sul Progetto MOSE, pag 178).

Forti perplessità suscita la proposta di trasformare un fondale naturalmente sabbioso in un fondale roccioso con l’uso di massi “naturali” sui fondali, materiale completamente estraneo all’ambiente lagunare; si “capirebbe” l’uso di massi limite per il riempimento di fosse e per livellare profondità oltre i 20 mt.

L’uso di pietre oltretutto rappresenta un rischio per l’eventualità di strisciamento del fondo di navi in transito verso il terminal di S.Leonardo attraverso la bocca di Malamocco, anche petroliere, che oggi arrivano a pescare fino a quasi 14 mt.

Richiediamo inoltre come integrazione al presente SIA l’impatto nelle aree di cava da cui provengono tal massi “naturali”.

In alternativa si chiede di sperimentare soluzioni “morbide” ed effettivamente reversibili, come richiesto dal Comitatone del 6.12.2001, come ad esempio sacchi di sabbia (di dimensioni appropriate) e/o materiali biodegradabili, con geotessuti stesi a mantello sul fondo per contrastare eventuali fenomeni erosivi o effossori sui fondali meno rigidi ed eventualmente adottando anche altre tecniche sperimentali. (ad esempio infissione in profondità di barriere trasversali di parancole per favorire fenomeni naturali di insabbiamenti controllati delle parti più profonde per dimininure le profondità dei canali)

Chiediamo inoltre di verificare se lo sbancamento e l’appiattimento di un fondale che oggi presenta forma a V non si raggiunga una situazione addirittura peggiore, dal punto di vista statico(la sezione a U non garantisce la stabilità laterale), idraulico che per quanto riguarda la sicurezza sulla navigazione con il rischio di possibile collisione di petroliere verso i moli; ricordiamo che 2 anni fa, il 6 dicembre 2000, la petroliera “Sea Barvery II” si è incagliata sui fondali sabbiosi (che diventerebbero rocciosi) del Canale dei Petroli alla bocca di porto di Malamocco, in prossimità della zona oggetto di intervento di sollevamento dei fondali mediante pietre. L’incidente causato da un inceppo ai sistemi di manovra della superpetroliera, che trasportava 87.000 tonn di greggio, non ha provocato alcun danno, però la nave, lunga quasi 250 mt si è incagliata a non più di 100 mt dalla Diga Sud di Malamocco, costituita da massi rocciosi: e se il fondale sarà roccioso ed uniforme cosa succederebbe per un incidente analogo?

Ricordiamo che in condizioni di mareggiate e burrasche vi è quasi sempre un regime di venti da Sud-Est/Nord-Est molto sostenuto che inevitabilmente avrebbe sulle possibili navi in avaria o difficoltà un vela che con il fondo del canale a U con profondità omogenea le manderebbe a cozzare contro le dighe foranee mentre oggi o in futuro mantenendo il fondo del canale a V al massimo si insabbierebbero senza danni sullo scafo e sull’ambiente.

Perché dunque non mantenere la forma di canale a V, garantendo le attuali profondità laterali ed intervenire per creare le profondità appropriate solo nella sezione effettivamente navigabile delle bocche di porto (sezione massima 200 metri) ?

Ulteriori opere utili ma non considerate nel progetto sono i pennelli trasversali alle dighe ipotizzata dal Gruppo di Lavoro per ridurre la portata idraulica delle bocche di porto.

Il progetto proposto non si tiene conto di rialzi possibili alle Bocche di Lido e Chioggia, richiesti dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 15.03.2002, mentre rimarrebbe il progetto di dighe mobili (MOSE) che prevede lo sbancamento orizzontale e l’approfondimento in certi punti del canale portuale: si chiede di valutare se in questo caso non si possa verificare la riduzione della capacità dissipativa e l’aumento delle forze idrodinamiche in gioco. E’ da tenere presente che la Bocca di Lido è quella che influisce più direttamente e più velocemente sulle acque alte a Venezia.

Pertanto chiediamo di rivedere completamente questa parte del Progetto, soprattutto le tecnologie utilizzate che devono essere reversibili e non modificare drasticamente la composizione sabbiosa dei fondali.

## Venezia 5 settembre 2002

### Luciano Mazzolin

I due documenti riportati in questo file sono stati presentati anche durante la discussione in Consiglio Provinciale del 9 settembre 2002, e dopo nostra formale richiesta sono stati allegati alla delibera di consiglio che verrà trasmessa a Regione Veneto e Ministero dell’Ambiente come posizione del Gruppo Provinciale di Rifondazione Comunista.