OSSERVAZIONI , APPUNTI e PROPOSTE

dell’Agenzia d’Informazione COORLACH  e delle Associazioni : AmbienteVenezia,

Medicina Democratica, VAS (Verdi Ambiente Società)

PER I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/4/1997

SUL "FUTURO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI P. MARGHERA"

PREMESSA:

Le osservazioni ed i ragionamenti contenuti nel presente documento vogliono affrontare principalmente le problematiche ambientali presenti oggi nella zona industriale per recuperare i danni causati nel passato anche recente da un  "CERTO MODO DI PRODURRE" , per niente attento alla salute dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente.

Per costringere le aziende oggi presenti ad investire sempre di più in  sicurezza ed in tecnologie che rendano davvero ecologicamente compatibile i cicli produttivi con il particolare ed unico contesto ambientale .

Per evitare che  in futuro si insedino nelle aree libere attività produttive che non diano tutte le garanzie di sicurezza, e compatibilità ambientale.

Il presente documento era stato presentato all’amministrazione comunale più di un anno fa’ in occasione dell’approvazione della Variante del Piano Regolatore della Zona Industriale; nessuno dei Punti presenti venne ritenuto degno di considerazione anche se poi alcune cose da noi segnalate e proposte sono state inserite all’interno della famosa Ordinanza Ronchi, e sul recente Decreto Legge sui rifiuti.

Con l’occasione ribadiamo il nostro giudizio negativo  sulla Variante al Piano Regolatore inteso come documento fondamentale che possa programmare un futuro veramente compatibile e condivisibile per l’area veneziana.

Ma in considerazione della continuazione del Dibattito innescato dai recenti avvenimenti ( incendio alla Montefibre, Inizio del Processo sui crimini del Petrolchimico, Drammatizzazione dello scontro imposto dalla FULC) riproponiamo gli argomenti da noi sollevati.

Divideremo le considerazioni e le proposte in due sezioni:

I danni del passato- interventi di recupero ambientale

Migliorare il presente per garantire il futuro.

1)  I DANNI DEL PASSATO - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

Per iniziare questo argomento riportiamo un ampio stralcio tratto da "CENSIMENTO DISCARICHE E AREE INQUINATE NEL TERRITORIO PROVINCIALE" Dell'Assessorato Difesa e Tutela del Territorio - PROVINCIA di VENEZIA - Settembre 1993

"..............Dobbiamo, purtroppo, trarre una oggettiva considerazione : la stragrande maggioranza dei casi critici presi in esame derivano da un determinato modo di produrre, da un modello di sviluppo che non teneva in  nessuna considerazione la salvaguardia, la salubrità dell'ambiente e la salute dei cittadini, ma puntava esclusivamente al profitto.

La sottovalutazione dei problemi ambientali e un'assenza quasi totale di leggi che arginassero questo fenomeno hanno prodotto effetti antitetici.

Per più di un  ventennio (dagli anni 50 a metà degli anni 70) l'enorme sviluppo del polo industriale di Marghera, in prevalenza nel settore chimico e dell'alluminio, ha prodotto, senza dubbio la creazione di migliaia di posti di lavoro, ma d'altro canto Porto Marghera ha prodotto un effetto irradiante sul territorio. Milioni di tonnellate  di residui e sottoprodotti di lavorazione (solidi, liquidi e aeriformi)  sono stati scaricati senza alcuna precauzione  nel territorio.

I rifiuti solidi sono stati usati come materiali di imbonimento di zone barenali che man mano venivano conglobate con l'espansione della zona industriale stessa.

Una volta raggiunta la massima espansione geografica e non avendo più siti interni da riempire, i rifiuti sono stati irradiati sul territorio partendo dalle situazioni più vicine per poi allontanarsi man mano.

Qualsiasi cava, avvallamento, erano buoni per ospitare rifiuti speciali e tossico nocivi.

Difficile fare un bilancio di quanti rifiuti, dal 1917 ad oggi, sono stati prodotti e dispersi nell'ambiente, basterà  però ricordare solo alcuni fatti:

- SCARICHI A MARE

- SAVA, ALLUMETAL, AMMI secondo alcune fonti hanno scaricato fino al 1982, appena al largo del LIDO, circa 1600 tonnellate al giorno di fanghi rossi.

- AUSIDET, AGRIMONT, MONTEFLUOS hanno scaricato fino al 1988 in ADRIATICO , 4000 tonnellate al giorno di fanghi bianchi  (fosfogessi e fluorogessi)

- SCARICHI IN LAGUNA

Nelle acque della laguna venivano scaricati direttamente senza nessun trattamento fino a metà degli anni 70 circa 20.000 ton/anno di prodotti chimici vari (solventi clorurati, oli minerali, cianuri, fluoruri, azoto ammoniacale, metalli pesanti, .........) con conseguenze  dirette sulle acque e sui sedimenti, tanto che questi ultimi, in alcune zone dei canali industriali  sono talmente contaminati da essere considerati rifiuti tossico nocivi e speciali.

-PRODUZIONE RIFIUTI

Da stime produttive , intorno agli anni 70 venivano prodotti e trasferiti nel territorio circa 430.000 Ton/anno.

- Code di distillazione e peci da D.M.T. e  T.D.I.                        9.000  ton/anno

-  residui clorurati                                                                        11.000   ton/anno

-  ceneri di pirite                                                                            7.000    ton/anno

- gessi da acido fluoridrico                                                        400.000   ton/anno

E' da considerare che alcune sostanze chimiche mantengono quasi inalterata la loro azione tossica poiché  nel tempo subiscono modeste trasformazioni ; a queste categorie appartengono le ammine aromatiche, i clorurati, i fenoli, e i metalli pesanti.

Quando poi vennero emanate leggi che tentavano di mettere freno a questo fenomeno e i controlli divennero man mano più stringenti si sono verificati episodi di esportazioni di rifiuti industriali nei paesi del terzo mondo e nei paesi dell'est.

Ciò è emerso in anni successivi e ne è esempio il "rimpatrio" di una piccola parte di essi, con le famose "navi dei veleni".

Stiamo ora scontando in costi sociali questa eredità di un passato anche recente.

.........................Naturalmente  questo studio non deve considerarsi esaustivo.....................Non si è  di proposito voluto prendere in considerazione la Zona interna alle fabbriche di Porto Marghera, in quanto quest'area ha bisogno di un'indagine mirata e approfondita, tesa allo studio della composizione dei terreni, sia dal punto di vista geologico che chimico, in quanto come già detto  in precedenza la zona industriale si è espansa su un terreno barenale e per imbonire i siti si sono utilizzati materiali differenti, tra i quali anche rifiuti industriali prodotti dalle differenti realtà produttive presenti nel sito.  "

Come si è sopra evidenziato, nonostante si conosca a grandi linee  quali possano essere gli inquinanti principali presenti nei terreni e nel sottosuolo dell'area industriale, nonostante si possano avere informazioni più dettagliate  su alcune limitate aree e che ulteriori informazioni sono emerse dall’inchiesta del giudice Casson  sulle discariche abusive all'interno dell'area del Petrolchimico; nonostante tutto questo la zona industriale rimane un "buco nero", in quanto non si ha una conoscenza reale e scientifica del suo insieme, della composizione chimica del suolo , della sua stratigrafia, della  composizione delle falde e del loro andamento.

Senza aver fatto uno studio generale non si può ipotizzare un piano di bonifica o di messa in sicurezza complessiva, o ipotizzare quali siano le zone prioritarie sulle quali intervenire e come.

La metodologia che viene proposta dalla variante del piano regolatore, all’ articolo 22 sembra essere la peggiore in assoluto.

Come si può ipotizzare un intervento zona per zona, edificio per edificio, a tempi differenziati e quando i proprietari delle aree lo troveranno più utile ?!?

Sembra un intervento a "macchia di leopardo", che non garantendo risultati complessivi di recupero sicuramente e complessivamente costerà economicamente di più che un intervento cosciente e veramente pianificatorio.

Rileviamo inoltre che l’articolo 17 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” del D.L. n° 22 del 5/2/97 è in netto contrasto sia nella filosofia che nei contenuti pratici del citato art.22 della Variante al Piano Regolatore.  Pertanto se ne propone la revisione e la riscrittura.

Si  deve pianificare uno studio stratigrafico tramite carotaggi mirati per analizzare composizione dei terreni, degli inquinanti, della presenza delle falde e degli andamenti delle stesse . Il piano dovrà essere redatto , diretto, e supervisionato in tutte le sue fasi da personale qualificato degli Enti Locali competenti. Le spese di carotaggio, analisi chimiche e varie saranno a carico dei proprietari delle aree prese in esame.

Solo dopo aver fatto questo ed aver acquisito tutti i dati e le informazioni utili si potrà procedere alla stesura di piani di bonifica o di messa in sicurezza delle aree; solo allora si potrà scegliere le aree che hanno bisogno di interventi prioritari e si potrà pianificare i tempi delle loro esecuzioni. Anche queste operazioni dovranno essere a totale carico dei proprietari delle aree.

Grande attenzione dovrà essere dedicata al patrimonio edilizio industriale; gran parte del quale completamente abbandonato da parecchi anni, eventuali lavori di demolizione e/o ristrutturazione o modifica, potrebbero essere considerati come veri interventi di bonifica ambientale ( esempi: vecchi impianti chimici, cumuli di rifiuti abbandonati all'interno di stabilimenti, ricoperture e coibentazioni in amianto o eternit ormai in stato di deterioramento evidente, ....)

1.1 PIANO DI LAVORO PER INDAGINE AMBIENTALE E SUCCESSIVE BONIFICHE SULL'AREA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA.

Proponiamo una metodologia già sperimentata e collaudata in altre aree industriali simili alla nostra ed estrapoliamo dagli atti di un convegno promosso da Enichem nel 1993, citando i passi fondamentali illustrati da D.Bustreo e S.Raccanelli sull’esperienza fatta all'interno degli stabilimenti ACNA di Cesano Maderno ed Enichem di Mantova.

PERCHE' INTERVENIRE : Generalmente le sostanze organiche ed inorganiche interrate o abbandonate nel suolo sono parzialmente idrosolubili e gli eventi meteorici possono causarne lo spostamento nel terreno, e nelle acque superficiali fino a raggiungere e contaminare le falde. L'inquinamento non é più circoscritto alla discarica ma si diffonde anche per chilometri. Alcuni contaminanti, particolarmente volatili, possono diffondersi anche nell'atmosfera.

Nasce perciò l'esigenza di condurre delle indagini per caratterizzare sia geologicamente che chimicamente il sito in questione e procedere a delle opere di risanamento e recupero ambientale.

INDAGINI PRELIMINARI.

La prima indagine é di tipo storico-conoscitivo e consiste nella raccolta del maggior numero di informazioni possibili utili alla caratterizzazione dei siti.(ditte che scaricavano i materiali, tipologie delle lavorazioni e dei prodotti impiegati, interviste ai lavoratori addetti agli "smaltimenti")

Il secondo tipo di indagine é ancora di carattere generale e consente per mezzo di appropriate apparecchiature di stimare l'estensione delle discariche e individuare le sacche di rifiuti sotterrati.

Durante questa fase ci si può avvalere di uno strumento cerca metalli in grado di individuare bidoni o cisterne nascoste.

Tramite apparecchiature geo-radar é possibile rilevare zone del sottosuolo a diversa densità e risalire alle "sacche" di rifiuto nascoste.

Infine con apparecchi più sofisticati del tipo "sniffer" si possono individuare i punti di emissione di sostanze organiche dal suolo.

Con una o l'insieme di queste tecniche si riesce a stabilire approssimativamente l'estensione e la profondità del sito contaminato.

INDAGINI CONOSCITIVE

E' in questa fase che si ottengono tutte le informazioni necessarie alla caratterizzazione del sito in oggetto.

Sulla base dei risultati ottenuti con le indagini preliminari viene impostata l'indagine geologica. Si procede con lo studio della geologia tipica  dell'ambiente naturale per determinare il tipo di sondaggi da effettuare.(carotaggi)

A seconda degli strati di terreno riscontrati si provvede successivamente all'installazione di piezometri che permettono il monitoraggio della qualità delle acque sotto il sito contaminato e nelle zone limitrofe. Il terreno prelevato con il carotaggio indistrurbato a secco viene analizzato prima geologicamente per stabilire l'altezza degli strati naturali e di rifiuto.

Successivamente si procede con l'analisi chimica  che permette di valutare il tipo di rifiuto, il grado di contaminazione del terreno circostante e l'eventuale propagazione dell'inquinamento nella falda. Con la raccolta dei dati analitici relativi al terreno e alle acque di falda é possibile la stesura di una relazione di caratterizzazione chimico fisica del sito. E' possibile inoltre avere una visione dello stato attuale  della discarica ed effettuare delle previsioni sulle future modificazioni ambientali causate dal persistere della stessa:

Possono venire definiti gli obbiettivi della bonifica. In genere non é economicamente o tecnicamente possibile, né a volte utile, tentare di riportare il sito industriale  o contaminato a condizioni pristine, perciò risulta indispensabile definire una serie di obbiettivi da raggiungere.

Per esempio, in un sito che a causa del percolamento di materiali tossici ha contribuito a contaminare una falda acquifera destinata ad uso potabile, uno degli obbiettivi sarà quello di riportare le concentrazioni di materiali nocivi nella falda a livelli al di sotto di quelli prescritti dalla legge, o comunque al di sotto di quelli ritenuti pericolosi.

Una volta definiti gli obbiettivi da raggiungere per mezzo della bonifica del sito, viene sviluppata e analizzata una serie di alternative che possano realizzare gli obiettivi prescelti, per raggiungere quella più idonea. Infine viene prodotto un progetto esecutivo e successivamente attuata la bonifica del sito.

INTERVENTI DI BONIFICA

I tipi di intervento di bonifica possono dividersi in due categorie generali:

interventi in situ - cioè sul luogo senza la rimozione di acque e suolo.

interventi ex situ - che comportano la rimozione dei materiali contaminati.

Gli interventi in situ possono essere  divisi in interventi di "contenimento" e di "trattamento".

Il contenimento in situ é usato per isolare o contenere materiali inquinanti o acque di falda inquinate, oppure per impedire che acque di falda non contaminate vengano a contatto con i suoli contaminati.(Questo intervento non elimina le cause dell'inquinamento).

I tre tipi di intervento più comuni sono:

- pompaggio di acque sotterranee;

- drenaggi sotterranei;

- barriere a bassa permeabilità verticali e/o orizzontali (Slurry Walls)

Per trattamento in situ si intende l'uso di agenti biologici, chimici o fisici che degradano, rimuovono o immobilizzano gli agenti inquinanti presenti nel suolo senza la sua escavazione o rimozione.

Vediamone alcuni:

La biodegradazione in situ é basata sulla stimolazione mediante crescita pilotata dei microrganismi, presenti nel suolo o appositamente introdotti, al fine di accelerare la degradazione degli inquinanti di interesse.

Il trattamento chimico in situ implica l'iniezione di un particolare agente chimico nel sottosuolo per:

-  degradare (ossidazione, riduzione, neutralizzazione e idrolisi),

-  immobilizzare (precipitazione, chelazione, polimerizzazione)

-  espellere (tensioattivi, acidi e basi diluite)

gli inquinanti di interesse.

Le due tecniche più usate sono lo strippaggio con aria e la vetrificazione.

La prima (Soli Vapor Extraction) consente di rimuovere dal sottosuolo contaminanti organici volatili, quali solventi, benzine, idrocarburi aromatici, etc.

Con la vetrificazione é possibile inertizzare porzioni di terreno tramite il passaggio di energia elettrica ad elevato amperaggio tra due elettrodi di graffite. (Si provoca un innalzamento della temperatura fino a 3600 °C e a queste temperature i componenti minerali del terreno fondono e i composti organici pirolizzano nella matrice vetrosa).

Gli interventi di trattamento ex situ possono essere classificati come biologici, chimici-fisici o termici.

I trattamenti biologici possono essere effettuati in discariche controllate, in impianti di compostaggio, in bioreattori in forma semiliquida.

I processi chimico fisici comprendono l’estrazione con solventi, l'ossidazione chimica, l'idrolisi, l'evaporazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

I più comuni trattamenti termici sono l'incenerimento, la pirolisi, il deassorbimento termico, l'ossidazione umida.

Infine se gli elementi inquinanti sono particolarmente refrattari al trattamento o quando i volumi sono limitati può risultare più vantaggioso rimuovere il suolo contaminato e smaltirlo presso una discarica controllata.

Terminati i trattamenti di bonifica l'area può essere ripristinata con una nuova destinazione d'uso o recuperata ambientalmente con un'opera di rinverdimento e rimboschimento.

1.2   ALTRI  INTERVENTI di  MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Ci sono altri due aree di intervento che si collegano strettamente al Piano di Bonifica Generale:

1) Completamento, manutenzione, e/o ripristino delle opere di banchinamento e contenimento dei terreni prospicienti ai canali industriali.

Da un semplice e veloce giro in barca lungo i canali industriali si potrà verificare che i banchinamenti per lunghi tratti ( se mai sono esistiti) sono di fatto inesistenti. I terreni di diversa colorazione stratigrafica sono in balia dei normali cicli di marea e del costante moto ondoso che li erode in continuazione e rimette in ciclo nelle acque contenuti probabilmente non naturali e sicuramente inquinanti.

Da articoli apparsi recentemente sui giornali si notano giudizi positivi degli interventi di banchinamento e contenimento fatti recentemente dal Consorzio Venezia Nuova anche come protezione delle acque da dilavamento e dispersione di inquinanti.

2) Escavo  dei canali portuali.

Dal giugno 1994 è pronto un piano di escavazione dei canali portuali della laguna di veneta ( Magistrato alle Acque , e Consorzio Venezia Nuova).  Il piano tratta un annoso problema che sta strangolando di fatto quelle attività ancora  funzionanti a P.Marghera.

Alcuni tratti di canali industriali hanno i sedimenti altamente inquinati, tanto di arrivare in alcuni tratti ad essere tossico nocivi.

Questo intervento oltre che essere funzionale al ripristino della circolazione in sicurezza dei natanti deve considerarsi anche come intervento di bonifica ambientale.

I fanghi critici altamente contaminati che superano i livelli della classe C prevista dal protocollo d'intesa dell'8 aprile 1994, sono stimati intorno ai 200.000 mc e  si trovano nei seguenti canali industriali :

canale Brentella ;  Canale Ind. Nord ; Canale Ind. Ovest ;

altri 15.000 mc di fanghi altamente contaminati (tossico nocivi) si trovano nel Canale di raccordo Lusore Brentelle che attraversa il Petrolchimico e che si immette nel canale industriale ovest.

Recentemente il Governo ha già stanziato circa 200 miliardi per le opere di escavo dei canali industriali e relativa bonifica; non esisto impedimenti di sorta per procedere celermente in  questo settore.

2) MIGLIORARE IL PRESENTE PER GARANTIRE IL FUTURO

L'evoluzione della legislazione in materia ambientale sia nazionale che comunitaria da una parte e dall'altra la diffusione a livello generale di una certa cultura ambientale e la percezione maggiore del rischio ha fatto si che molti nodi presenti all'interno dell'area industriale siano venuti al pettine.

Non é più possibile da parte di nessuno sottovalutare, minimizzare, negare l'evidenza dei fatti o tentare di rinviare all'infinito di affrontare alcuni grossi problematiche.

Se la variante del piano regolatore avesse voluto davvero disegnare un futuro possibile, sostenibile e compatibile con un ambiente unico di interesse internazionale, non avrebbe potuto far a meno di affrontare alcune tematiche che inevitabilmente entreranno in rotta di collisione con il piano stesso rendendolo inapplicabile ed inutile.

I punti critici sono:

1)RISCHIO INDUSTRIALE - NORMATIVA SEVESO

2)MOVIMENTAZIONI DEI PRODOTTI PETROLIFERI E CHIMICI NELLA LAGUNA E NELL'AREA DI P.MARGHERA

3)INQUINAMENTO ATMOSFERICO INDUSTRIALE E DA TRAFFICO NEL COMUNE DI VENEZIA.

Ma cerchiamo di affrontarli brevemente e delineare alcune possibili soluzioni:

2.1   RISCHIO INDUSTRIALE - NORMATIVA SEVESO.

Nel 1992 quando venne stillato il primo rapporto" sui rischi delle 18 aree ad elevata concentrazione di attività industriale" dal Ministero per l'Ambiente(Agosto e Settembre 92), nell'area di P.Marghera erano presenti 15 impianti a rischio di incidenti rilevanti, soggetti a notifica e 25 impianti che hanno in ciclo o stoccaggio prodotti pericolosi e che sono soggetti a dichiarazione; all'interno del rapporto stesso venivano fatte alcune valutazioni e indicate alcune misure che entrano anche non volendo nell'area d'influenza del piano regolatore.

"Non sono ammissibili  infrastrutture civili e residenze in aree esposte al rischio di incidenti rilevanti con possibili decessi o ferimenti"

"Inoltre é evidente  che per quanto minimalistica, una valutazione del rischio non potrà mai considerare accettabile la localizzazione di depositi di sostanze esplodenti e infiammabili a ridosso delle abitazioni e di infrastrutture civili."

"Tra le misure indicate devono essere prese in considerazione prioritariamente

-la diminuzione degli stoccaggi e il trasporto dei prodotti pericolosi via pipe;

- riduzione o interruzione del traffico ferroviario e stradale negli attraversamenti delle aree industriali più critiche;

-delocalizzazione degli impianti e dei processi a maggior rischio;

-trasferimenti delle residenze più esposte."

La scheda di P.Marghera é la seguente:

1 TIPOLOGIE DI RISCHIO:

IRRAGGIAMENTO TERMICO

ESPLOSIONE

INTOSSICAZIONE

2 AREA CRITICA NEL RAGGIO DEI DECESSI

IMPIANTI

PORTO INDUSTRIALE

FRAZIONE CA'EMILIANI NEL COMUNE DI VENEZIA

S.S. N.11 NELL'ATTRAVERSAMENTO DI MARGHERA

TANGENZIALE

3 AREA CRITICA NEL RAGGIO DEI FERITI

ALTRI IMPIANTI INDUSTRIALI

STAZIONE FERROVIARIA DI MESTRE

PORTO INDUSTRIALE

QUARTIERI MARGHERA E MALCONTENTA NEL COMUNE DI VENEZIA

S.S. N. 11

S.S. N. 309

TRATTO INIZIALE DEL PONTE DELLA LIBERTA'

TANGENZIALE

4  PROVVEDIMENTI INDICATI

ALTERNATIVE POSSIBILI

A  DIVIETO DI TRAFFICO E DI TRASPORTO PASSEGGERI NELLE STRADE STATALI

TRASFERIMENTO DEI RESIDENTI IN AREE DIVERSE

B  DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

C  INTERRAMENTO (UNDERGROUND) DEI DEPOSITI, RIDUZIONE DEI QUANTITATIVI DI SOSTANZE TOSSICHE STOCCATE AI LIVELLI FUNZIONALI ALLE SOLE PRODUZIONI O ALIMENTAZIONI VIA PIPE, ESCLUSIONE DEL TRAFFICO DI PRODOTTI TOSSICI E INFIAMMABILI NELL'AREA PORTUALE.

E' evidente che le tre alternative possibili indicate dal Ministero dell'Ambiente entrano volenti o non volenti nella sfera dell'attuale e programmatoria della Variante del Piano Regolatore; escludendo la possibilità di praticabilità delle prime due soluzioni non rimane che la soluzione C, nel piano vanno dunque calibrate tutte le azioni programmatorie sia per le industrie attualmente presenti che per le future attività che dovessero in futuro insediarsi in zona industriale.

Alla luce poi degli accordi e lettere di intenti sottoscritti tra Ministero dell'Ambiente e dell'Industria con i gruppi FIAT ed ENIMONT nel 1988, formalizzati successivamente anche con ENICHEM ed inseriti nei Piani Triennali del Ministero dell'Ambiente che prevedevano:

A)Riduzione delle emissioni atmosferiche di Anidride solforosa

B)Riduzione delle emissioni di composti organici volatili

C)Riduzione del traffico su strada e fiume di merci pericolose

D)Eliminazione totale delle produzioni di fanghi mercuriali con la modifica dei cicli produttivi degli impianti CS con l'introduzione delle sale a membrana

E)Modifica del ciclo di produzione degli isocianati e policarbonati con l'eliminazione di materie intermedie come il Fosgene.

F)Modifica del ciclo di produzione del Caprolattame(nuovo processo con acqua ossigenata)

G)Diffusione di nuovi prodotti più compatibili con l'ambiente

tricloroetano quale sostituto della trielina

riciclo delle materie plastiche(politilene,PET, PVC,Polistirolo)

Plastiche foto e bio degradabili

Nuove materie plastiche e gomme a bassa migrabilità e tossicità

Alla luce dell'accordo Nazionale tra ASAP ENICHEM e Segreterie nazionali del Sindacato del 20/9/91

che ribadiva :

-iniziative tese alla riduzione dei consumi idrici degli stabilimenti attraverso la realizzazione di sistemi chiusi con il riciclo anche delle acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento (riduzione degli scarichi in laguna)

-Modifica degli impianti CS con introduzione di celle a membrana

-La costruzione di un centro ricerca per il trattamento post uso delle materie plastiche.

Alla luce di numerose recenti dichiarazioni da parte di Enichem-EVC-AGIP di voler investire negli stabilimenti di P.Marghera circa 1.400 miliardi.

Alla luce della recente politica di Enichem sulle Tecnologie Pulite pubblicizzata in una serie di conferenze da Peter Schwarz che afferma chiaramente  la possibilità realistica di modificare sostanzialmente molti cicli produttivi rendendoli più sicuri, più economici e concorrenziali a livello di mercato; tra i molti esempi  puntiamo l’attenzione  su i casi:

Ciclo del Toluensiisocianato- impiego del dimetilcarbonato al posto del fosgene; il dimetilcarbonato rispetto al fosgene é meno reattivo a temperatura ambiente, dà luogo a miscele di prodotti, coprodotti e sottoprodotti più facilmente separabili; presenta minore tossicità e da luogo da luogo a reazioni con maggiore selettività.

E’ da ricordare che da molti anni  la Mitsui Toatsu Chemical usa un ciclo per ottenere il TDI  alternativo che assicura un forte miglioramento ambientale e di sicurezza , e da una massiccia riduzione dei consumi energetici.

Ciclo del CloroSoda:Da molti anni la De Nora ha il Know How  della produzione con le celle a membrana  che ha come vantaggi: una riduzione del 40% del consumo di energia elettrica , si ottengono prodotti più puri, non si hanno problemi ambientali ed ecologici in quanto viene eliminato del tutto il mercurio.

Si propone che gli ENTI PUBBLICI intraprendano una serie di azioni nei confronti delle aziende oggi presenti nella zona industriale (Enichem in primis visti gli accordi sopra citati ), che le costringa ad adeguarsi al punto C della relazione sul rischio industriale, e a tutti i punti contenuti negli accordi nazionali sopra descritti.

Cosi facendo in tempi concordati e certi si arriverà ad un notevole riduzione del rischio e ad avere un' area industriale più compatibile con l'ambiente circostante

Naturalmente per le attività che in futuro vogliano insediarsi nelle aree libere devono esserci precise norme di esclusione di quelle attività che rientrano negli allegati alla legge Seveso D.P.R. 175/88.

2.2 MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI E CHIMICI NELLA LAGUNA DI VENEZIA E NELL'AREA INDUSTRIALE DI P.MARGHERA.

L'annoso problema dell'espulsione del traffico dei petroli decretato dal 1973 con la Legge Speciale, rimane sempre in piedi e non trova soluzione; anche lo studio che il comitatone aveva commissionato il 4/7/95 al consorzio Venezia Nuova e che ipotizzava uno spostamento del traffico marittimo dei petroliferi a Trieste e dei chimici a Ravenna e relative pipe di collegamento con P.Marghera, viene platealmente bocciato dal Ministero dell'Ambiente con la relazione Prot.3624/95/SIAR del 6/12/95 con la motivazione che sia Trieste che Ravenna non possono aumentare le attività rientranti nel DPR 175 (seveso), le proposte alternative fatte dal Ministero, a nostro giudizio non sono del tutto soddisfacenti. Riteniamo la soluzione "transitoria" della delocalizzazione del traffico petrolifero a porto S.Leonardo, una soluzione trabocchetto cioè un provvisorio che diventerebbe come il ponte dell'Accademia nei fatti definitivo.

Preferiamo in attesa che scadano le concessioni del 2000 (di cui però abbiamo solo notizie giornalistiche vaghe) vengano introdotte dall'organo competente (Capitaneria di Porto, Ministero dell'Ambiente, ed eventualmente rafforzate da ordinanza del Sindaco) ferree normative per consentire l'accesso al traffico all'interno della laguna di navi che trasportano prodotti petroliferi e chimici liquidi, solo a quelle dotate di doppio scafo e serbatoi inertizzati.

2.3  INQUINAMENTO INDUSTRIALE E DA TRAFFICO NEL COMUNE DI VENEZIA

Il Piano Triennale 1989/91 per la tutela dell'ambiente  aveva recepito un progetto redatto congiuntamente da: Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Servizio di Medicina del Lavoro, in parallelo con Regione Veneto; il Progetto denominato DISIA (disinquinamento atmosferico) fu finanziato dal Ministero dell'Ambiente ed affidato per gli studi, per i progetti e per la direzione dei lavori, all'ENEA.

Tutte le singole sezioni del progetto tendevano oltre che allo studio, al controllo, la raccolta dei dati sull'inquinamento atmosferico anche ad azioni concrete per la sua riduzione, come ad esempio la fluidificazione del traffico cittadino e la costruzione di barriere fonoassorbenti.

Dalla raccolta ed elaborazione dei dati relativi agli anni 1990 e 1993 in uno studio consegnato da ENEA alla Provincia di Venezia emerge chiaramente che una delle fonti maggiori della Provincia e del Comune di Venezia è causato dalle emissioni delle attività industriali ed in primis quelle provenienti dal Polo Industriale di Porto Marghera.

Vogliamo ricordare solo che nonostante un oggettivo e reale diminuzione delle quantità emesse storicamente dal polo industriale ; si é passati dalle  circa 242.000 tonnellate di inquinanti autodenunciati nell'anno 1977  alle circa 104.000  tonnellate sempre autodenunciate  nel 1990.

Questa notevole riduzione di inquinanti emessi in atmosfera é dovuta in maniera più massiccia alla chiusura di un notevole numero di attività produttive, e in maniera consistente anche da applicazione di nuove tecnologie per la riduzione degli inquinanti stessi.

Le 104.000 tonnellate anno prevenienti dalla zona industriale però rappresentano ben il 65% di tutto l'inquinamento presente nel territorio di tutto il Comune di Venezia, provenienti da tutte  le fonti (traffico, riscaldamento, attività produttive, etc) che ammontano a circa 159.000 tonnellate.

Le 104.000 tonnellate anno di P.Marghera rappresentano il 30% dell'inquinamento atmosferico di tutto il territorio della Provincia di Venezia .

E' da tener presente inoltre che all'interno di questo enorme cocktail di prodotti dei quali nessuno giova alla salute pubblica troviamo circa 21 prodotti riconosciuti come cancerogeni dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità e che ammontavano ad una quantità totale nel 1990 di 1740 tonnellate/anno provenienti nella misura del 94% dalla zona Industriale di P.Marghera. Il dato diminuisce drasticamente nel 1993 ed arriva ad un totale di 730 tonn/anno con la medesima percentuale di provenienza. (anche il dato minore non tranquillizza)

A quanto detto sopra dobbiamo aggiungere che da uno studio fatto dalla Snamprogetti per conto della Regione Veneto  consegnato nel 1990, oltre che convalidare in parte quanto detto sopra venivano proposte alcune soluzioni per ridurre il carico dell'inquinamento atmosferico che andavano a proporre alcune tecnologie per l’abbattimento di alcuni inquinanti industriali.

La Commissione Tecnica Regionale alla luce della Relazione Snamprogetti proponeva alla Giunta e al Consiglio Regionale una serie di azioni tra le quali (lettera d pag 9 del12/3/90) :" sempre ai sensi dell'art. citato al precedente punto b), i valori limite delle emissioni provenienti dagli impianti collocati nelle zone industriali di Marghera,.................dovranno essere inferiori del 25% dei valori limite minimi indicati. ".

Questo documento pero non ha prodotto alcuna deliberazione ne di Giunta ne di Consiglio, e giace volutamente abbandonato in qualche cassetto Regionale.

Ora se davvero nelle volontà politiche e programmatiche del Comune di Venezia ci sono azioni che tentano di ridurre l'inquinamento atmosferico nel territorio comunale non si potrà non intervenire in abbinata con gli organi preposti per un piano di riduzione imposto alle singole aziende presenti attualmente o future  a P.Marghera, di riduzione delle sostanze emesse in atmosfera , partendo naturalmente da quelle più pericolose per i cittadini e lavoratori.