UFFICIO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

## SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Venezia, li 16 maggio 2003

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Pavanato

Responsabile dell’istruttoria tecnica: dott.ssa Anna Maria Pastore

Gruppo di lavoro: ing. F. Chiosi, dott.ssa S. Memoli, ing. P. Osti, dott.ssa A. M Pastore.

......................................................................................................................................................................................

Oggetto:	EVC – European Vinils Corporation – Italia S.p.A.

Bilanciamento capacità produttiva a 260 kt/a di PVC e 280 kt/a di CVM.

Valutazione d’Impatto Ambientale Nazionale. Parere provinciale di cui all’art.6, della L. 349/86 e di cui all’art 22 della L.R. 10/99.

.........................................................................................................................................................

##### Cronologia delle comunicazioni

Con nota prot. n. 28250 del 10/04/2003 è stata depositata c/o l’Ufficio VIA della Provincia di Venezia copia dello Studio d’Impatto Ambientale del “Bilanciamento capacità produttiva a 260 kt/a di PVC e 280 kt/a di CVM”, ai sensi della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 “disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale”, art. 14.

IL PROGETTO

Si ritiene doveroso anticipare che tutta la parte progettuale che si andrà a descrivere e a commentare nel seguito è stata ricavata dal “quadro di riferimento progettuale” dello Studio dell’Impatto Ambientale (S.I.A.). Generalmente tale sezione del S.I.A. non è dotata dello stesso grado di approfondimento e di dettaglio tipici di un elaborato di progetto. D’altra parte, pur essendo stato più volte richiesto, il deposito del progetto assieme al S.I.A., procedura tra l’altro prevista dall’art. 14, comma 1, della L.R. 10/1999, non è avvenuto. Ciò non ostante, ci si è comunque riferiti al S.I.A. e sono stati effettuati incontri con i progettisti per approfondimenti e delucidazioni sui dettagli non chiari negli elaborati esaminati.

Ciò premesso, si ritiene utile anche porre in evidenza che le modifiche impiantistiche proposte, pur in presenza di un aumento della capacità produttiva di Cloruro di Vinile Monomero (CVM) e PoliCloruro di Vinile (PVC), prevista dall’accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, comportano una riduzione delle emissioni in atmosfera. Ma, soprattutto, danno soluzione ai problemi derivanti dall’attuale gestione delle situazioni di emergenza agli impianti CV 22/23 e CV 24/25. Infatti, come si avrà modo di approfondire nel seguito, nella situazione attuale, in caso di mancato funzionamento del termocombustore a servizio dei menzionati impianti CV 22/23 e CV 24/25, gli effluenti gassosi costituiti principalmente da CVM, solventi clorurati ed impurità, vengono rilasciati in atmosfera tal quali, dando origine alle cosiddette “fughe di CVM” accadute in passato. Nell’assetto di progetto, invece, gli effluenti gassosi, verrebbero deviati all’inceneritore della sezione CS28, previa condensazione e separazione in apposita colonna; inoltre, qualora anche l’impianto CS28 non dovesse funzionare, verrebbero avviati ad un sistema di abbattimento a carboni attivi appositamente realizzato.

Generalità

La società EVC Italia S.p.A. opera all’interno del complesso petrolchimico di Porto Marghera e produce Dicloroetano (DCE), Cloruro di Vinile Monomero (CVM) e Polivinilcloruro (PVC).

Gli impianti e le attività minori presenti sono:

- Impianto CV 22/23, corrispondente al lotto 56 del complesso petrolchimico, in cui sono presenti anche gli impianti Enichem S.p.A.: DL 1/2 produzione Dicloroetano; CS 28 incenerimento composti clorurati; CS 30 trattamento acque di scarico clorurate.

- Impianto CV 24/25, corrispondente al lotto 34 del complesso petrolchimico, confinante con il Centro Ricerche EniChem; dell’impianto CV 24/25 fanno parte anche: Gasometro, corrispondente al lotto 32; bunker perossidi (stoccaggio catalizzatori), corrispondente al lotto 699.

- Attività minori costituite da: CV 27 – Impianto produzione PVC compound, corrispondente al lotto 53; technology centre, corrispondente al lotto 35; manutenzione EVC, che comprende: officina meccanica (lotto 56), officina elettrostrumentale (lotto 34), deposito esterno bombole; uffici direzionali EVC; laboratorio Controllo Qualità; CV7 – Magazzino PVC; cabina elettrica per fornitura energia elettrica (EniChem S.p.A.); rete di distribuzione metano e gas combustibile di recupero dalle produzioni del complesso petrolchimico (EniChem S.p.A.).

Il progetto di bilanciamento presentato prevede l’attuazione di una serie di modifiche impiantistiche e di processo  (alcune delle quali già eseguite) sulle unità CV22/23 e CV24/25 finalizzate al raggiungimento di tre obiettivi:

- Ottimizzazione della produzione con conseguente aumento dei quantitativi prodotti

- Ottimizzazione del trattamento degli effluenti gassosi con adeguamento delle emissioni ai valori previsti dall’Accordo per la Chimica

- Diminuzione della probabilità di accadimento degli eventi incidentali.

Alternative di progetto considerate e scelta della soluzione migliore

Lo studio di impatto ambientale in esame non contempla un’analisi comparata, con bilancio ambientale, di soluzioni alternative di progetto. L’estensore del S.I.A. motiva tale scelta affermando che il progetto relativo all’impianto CV 22/23 è di entità talmente poco rilevante da non rendere necessario lo studio di alternative. In effetti si tratterebbe di modifiche, sia per quanto riguarda l’impianto CV 22/23, che per quanto attiene al CV 24/25, poco rilevanti rispetto all’insieme, volte oltre che a soddisfare l’esigenza di bilanciamento chimico in seguito ad una necessità di aumento della capacità produttiva, anche e soprattutto a soddisfare le richieste di dare soluzione agli eventi incidentali di emergenza, pervenute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nel corso della precedente procedura di V.I.A.

L’unica valutazione delle alternative svolta dall’estensore del S.I.A., costituita da una breve descrizione delle stesse e delle motivazioni sulla base delle quali alcune sono state prescelte ed altre eliminate, riguarda gli accorgimenti impiantistici atti a minimizzare gli sfiati di emergenza. Lo studio quindi è stato impostato come “studio ambientale” del progetto descritto nel quadro di riferimento progettuale.

Le alternative considerate sono le seguenti:

- installazione di un serbatoio polmone ove raccogliere l’eventuale sfiato;

- condensazione/adsorbimento dello sfiato in una colonna;

- combustione dello sfiato in un secondo termocombustore;

- minimizzazione della probabilità delle emissioni di emergenza derivanti da deviazione all’atmosfera di sfiati continuo di processo (vent-gas, off-gas) e derivanti da scatto delle SV e minimizzazione della magnitudo delle conseguenze tramite modifiche di riduzione e contenimento degli stessi sfiati.

L’estensore del S.I.A. presceglie l’ultima ipotesi, in quanto la ritiene la migliore sotto il punto di vista della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica. Essa realizza la minimizzazione degli sfiati di emergenza provenienti da valvole di sicurezza e degli sfiati di emergenza (off-gas e vent-gas) normalmente inviati a termocombustore mediante tre progetti da attuare in parallelo: Minimizzazione degli sfiati di emergenza per scatto valvole di sicurezza; aumento affidabilità termocombustore; annullamento emissioni di emergenza off-gas e vent-gas in caso di blocco termocombustore.

Descrizione e analisi delle modifiche progettuali relative alla gestione degli impianti nelle normali condizioni di marcia

UNITÁ CV23 – PRODUZIONE DICLOROETANO (DCE)

L’unità impiantistica CV23, dedicata alla produzione del dicloroetano (DCE), si suddivide in due zone:

Zona 100.

In essa avviene la produzione di DCE grezzo (99%) per ossiclorurazione catalitica di etilene condotta nei tre reattori R101 – A/B/C. La reazione è fortemente esotermica ed il calore di reazione viene asportato mediante un serpentino interno a ciascun reattore con circolazione d’acqua e conseguente produzione di vapore.

Il progetto prevede la sostituzione del sistema di spargimento e la modifica del piatto di distribuzione dei reagenti (etilene e acido cloridrico) all’interno di ciascun reattore, con conseguente miglioramento dell’efficienza del processo, riduzione del consumo di catalizzatore e diminuzione degli sfiati collettati al termocombustore. Si tiene, pur tuttavia, a evidenziare che l’ossiclorurazione dell’etilene con aria appare al giorno d’oggi meno performante di quella con ossigeno, sia in termini di purezza dei prodotti ottenuti, sia di impatto ambientale, per il minore quantitativo di effluenti gassosi prodotti. L’ipotesi di conversione dell’impianto a questa tecnologia non viene presa in considerazione dall’estensore del SIA. Il progettista è stato interrogato su tale punto e spiega a parole che l’utilizzo di questa nuova tecnologia comporterebbe la revisione di tutto il sistema impiantistico con l’assunzione di un impegno economico non sostenibile da parte dell’azienda.

Zona 200.

i prodotti della reazione di ossiclorurazione vengono trattati per ottenere DCE grezzo:

- dapprima vengono raffreddati e neutralizzati con NaOH al 22% nelle tre colonne C201 – A/B/C;

- le acque, dopo neutralizzazione, vengono inviate alla sezione di strippaggio acque clorurate;

- i vapori passano attraverso una batteria di scambiatori E201 – A/B/C (aria), E201 – D e E208 (acqua mare) prima di giungere al decantatore D201, nel quale avviene la separazione tra:

- fase organica (DCE al 99%), inviata allo stoccaggio intermedio D203

- acque di reazione, riciclate in testa alle colonne C201 – A/B/C

- gas incondensabili i quali, previo raffreddamento in uno scambiatore, vengono inviati ad un sistema assorbimento (C203)/stripping (C204) con solvente: il prodotto di testa dello stripping, formato da DCE e sottoprodotti clorurati, viene condensato e re-inviato al decantatore D201. Gli inerti in uscita dalla colonna di assorbimento C203, denominati VENT GAS, vengono inviati al termocombustore.

Il piano delle modifiche in questa zona prevede:

- l’immissione a monte dello scambiatore E208 di una corrente di DCE proveniente dalla colonna C505 di recupero di DCE dagli OFF GAS (vedi zona 500);

- la sostituzione (già effettuata) del solvente nel ciclo C203/C204;

- la miscelazione del solvente proveniente da C505 (vedi zona 500) con quello in ingresso allo stripping C204 proveniente dal fondo della colonna C203. Dopo il suo recupero, parte viene re-immesso in C203 e parte viene re-inviato a C505.

Le succitate modifiche sono di fatto asservite all’introduzione nel ciclo produttivo della colonna C505 (vedi zona 500). Il nuovo  solvente viene indicato come più specifico del precedente per l’assorbimento del DCE, e dovrebbe pertanto migliorarne l’efficienza con conseguente diminuzione della percentuale di DCE nei VENT GAS e miglioramento tanto delle emissioni quanto della produttività dell’impianto.

UNITÁ CV22 – PRODUZIONE CLORURO VINILE MONOMERO (CVM)

L’unità impiantistica CV22, in cui avvengono la produzione e la purificazione del Cloruro di Vinile Monomero,  si suddivide in cinque zone:

###### Zona 300.

###### In questa zona il DCE grezzo (98,8 – 99 % ) prodotto nell’unità CV23, assieme a quello proveniente dallo stoccaggio di stabilimento (DA044), dal reparto DL1/2 (stoccaggio D709A) e dal fondo colonna C503 (riciclo forni di cracking) viene sottoposto ad un trattamento di purificazione, finalizzato all’eliminazione dei composti leggeri, dei pesanti e dell’acqua, fino all’ottenimento di un titolo del 99,4 – 99,7 %, ideale per l’alimentazione ai forni di cracking.

La purificazione avviene per distillazioni successive in tre colonne, più una quarta adibita alla distillazione del DCE prodotto per clorurazione diretta e attualmente inutilizzata.

- C301: colonna di distillazione dei leggeri a riflusso totale, nella quale il DCE altobollente viene separato da una miscela azeotropica bassobollente DCE+acqua, successivamente condensata e separata nel serbatoio di riflusso D301. Parte della fase organica viene re-inviata come riflusso in colonna, parte viene invece inviata discontinuamente allo stoccaggio di CS28. Le acque vengono inviate alla zona 800 o nel serbatoio decantatore D232, mentre i gas non condensati, previa ulteriore condensazione in E326, vengono inviati alla termocombustione attraverso il collettore dei VENT GAS. E’ previsto nell’assetto futuro il loro invio a C505.

- C302: colonna di distillazione DCE. Il DCE altobollente di fondo colonna C301, contenente l’1 – 1,5% di prodotti clorurati pesanti, viene distillato assieme a quello proveniente dal fondo colonna C503 (distillazione cloroprene e leggeri secchi – vedi zona 500). Il DCE estratto dal piatto n. 27, ideale per la crackizzazione, viene inviato al serbatoio D303 di alimentazione alla sezione 400, il prodotto di testa viene in parte riflussato in colonna ed in parte inviato anch’esso in D303, mentre i prodotti di fondo colonna vengono ulteriormente lavorati in C303.

- C303: colonna di esaurimento sotto vuoto. Dagli altobollenti provenienti da C302 viene recuperato in testa il DCE residuo, il quale, previa condensazione, è inviato a D303. Il liquido di fondo colonna viene stoccato nel reparto CS28 di ENICHEM per la termodistruzione. Gli sfiati acidi vengono parzialmente condensati e raccolti nel collettore degli sfiati acidi TBA, da cui, previa neutralizzazione dell’acido cloridrico nella zona 800, sono inviati al termocombustore.

Le modifiche relative alla zona 300 riguardano:

- sostituzione delle pompe di alimentazione al Cracking (D305-A/S) con pompe analoghe ma di prevalenza maggiore;

- l’introduzione di un prelievo dalla linea che conduce allo stoccaggio D710 di DCE puro da inviare alla colonna 505 di lavaggio e assorbimento OFF GAS;

- il riutilizzo (con relativo adeguamento della strumentazione asservita) della colonna C304 per la distillazione del DCE ottenuto per clorurazione diretta in DL1/2 di ENICHEM, con collettamento dei basso bollenti secchi di testa alla colonna C503.

Il prelievo di DCE da inviare a C505 fa parte delle modifiche asservite all’introduzione del processo di lavaggio e assorbimento degli off gas (vedi zona 500).

Il riutilizzo di C304 consentirebbe invece ad E.V.C. di operare in proprio la purificazione del DCE tecnico proveniente da DL1/2, attualmente effettuata da ENICHEM, con maggiori possibilità di ottimizzarne la qualità e quindi la resa dei forni di cracking. Si ritiene quindi che una conduzione ottimale di C304, viste anche le quantità di DCE tecnico in gioco negli assetti attuali e previsti, possa dare un contributo significativo alla dichiarata riduzione dei valori di emissione.

###### Zona 400.

###### Cracking del DCE. Il DCE puro contenuto nel serbatoio D303 viene alimentato a cinque forni di cracking:

- B401-A/B/C/D, dotati di 32 bruciatori

- B401-E, dotato di 36 bruciatori;

I bruciatori sono ad aspirazione naturale di aria e utilizzano metano come combustibile. I fumi della combustione vengono inviati in atmosfera attraverso i cinque camini autorizzati E01, E02, E03, E04, E05. Nei forni avviene la decomposizione termica del DCE a formare CVM ( titolo > 99%) e acido cloridrico (titolo > 99.5%)

Ogni tre-quattro mesi il carbone formatosi nei serpentini del forno viene eliminato mediante decoking: i fumi di decoking vengono lavati nello scrubber C402 per l’eliminazione del nerofumo e quindi inviati al termocombustore mediante collettore dedicato.

I gas in uscita dai forni subiscono un primo raffreddamento ad in una serie di scambiatori di calore (E410-A/B asserviti ai forni B401-A/B/C/D con produzione di vapore a media pressione, E412-A/B asserviti al forno B401-E), e quindi inviati alle colonne di quench C401-A/B dove vengono ulteriormente raffreddati mediante spruzzo in testa, controcorrente, del fondo colonna raffreddato negli scambiatori ad acqua di mare E401-A/B/C/D.

I flussi ottenuti, aventi composizioni diverse, vengono alimentati in tre diversi punti della colonna C501 di recupero dell’acido cloridrico.

E’ previsto l’adeguamento dei forni di cracking, mediante sostituzione o modifica di parti interne, nonchè la sostituzione di alcuni scambiatori di calore.

###### Zona 500.

###### Distillazione HCl, CVM, recupero DCE. In questa sezione i prodotti del cracking vengono progressivamente separati e purificati, con lo scopo principale di ottenere CVM con un grado di purezza accettabile per essere alimentato all’impianto CV24 di polimerizzazione. Questo viene effettuato in una serie di colonne di distillazione e relativi servizi:

- C501. Distillazione dell’acido cloridrico. L’HCl gassoso, che costituisce il componente più leggero della miscela di prodotti del cracking, viene separato per distillazione come prodotto di testa, quindi parzialmente condensato nel condensatore E502: la frazione liquida costituisce il riflusso della colonna, quella gassosa passa attraverso gli scambiatori E403-A/B e viene nuovamente alimentata ai reattori di ossiclorurazione. A fondo colonna si ottiene una miscela al 50% di DCE non reagito nei forni di cracking e CVM, alimentata a C502.

- C502.Distillazione del CVM.Il prodotto di fondo di C501 viene distillato ottenendo in testa CVM contenente tracce di acido cloridrico e al fondo DCE assieme al 2% di sottoprodotti clorurati. Il CVM viene quindi condensato in E504-A/B: parte costituisce il riflusso della colonna, parte invece viene sottoposta a stripping in C504. Il fondo colonna, invece, viene alimentato in C503.

- C503. Distillazione cloroprene e bassobollenti secchi. Si tratta di una colonna a riflusso totale dove nel serbatoio di raccolta dei prodotti di testa D503 si accumula una miscela di DCE e clorurati basso bollenti contenenti cloroprene. Quest’ultimo viene eliminato mediante clorurazione in condizioni blande (40°C9) condotta con una permanenza di due ore nel serbatoio annesso C543. periodicamente le impurezze vengono scaricate ed inviate a termodistruzione in CS28. Al fondo invece si separa una miscela contenente DCE e clorurati altobollenti che viene inviata a C302 per il recupero del DCE.

- C504: colonna di stripping del CVM. Le tracce di acido cloridrico contenute nel CVM distillato in C502 vengono allontanate mediante stripping. La miscela di testa CVM+HCl, una volta condensata in E509, viene inviata al serbatoio di riflusso D504. Da quest’ultimo, parte viene re-immessa in colonna, parte invece viene re-alimentata a C501. Lo sfiato di D504 viene immesso nel collettore sfiati non acidi TB e quindi inviato a termocombustione. Il prodotto di fondo, invece, costituito da CVM puro, viene stoccato in D707 e quindi mandato allo Stoccaggio di stabilimento (Parco Serbatoi Ovest)

Le modifiche relative a questa zona riguardano, oltre alla sostituzione di alcune apparecchiature di servizio alle colonne di distillazione, il riutilizzo di una quinta colonna C505, esistente e mai posta in esercizio, per il lavaggio e l’assorbimento degli OFF GAS provenienti dal collettore TB (sfiati non acidi) e TBA (sfiati acidi), dallo stripping C204, dalla colonna azeotropica C301, nonché degli sfiati provenienti da CV24.

Gli off gas in ingresso nel fondo colonna verrebbero sottoposti nel tronco inferiore ad un primo lavaggio, per l’asporto di buona parte del CVM presente, in controcorrente con DCE puro proveniente da C302, il quale verrebbe poi estratto al fondo in controllo di livello e ricircolato a monte della colonna C201. Gli off gas, passati nel tronco superiore, verrebbero sottoposti ad un secondo assorbimento del DCE e della residua parte di CVM questa volta con il solvente puro in uscita da C204, il quale, estratto al fondo ancora in controllo di livello, tornerebbe in ingresso a C204 per la purificazione.

Il CVM assorbito verrebbe pertanto accumulato assieme al DCE grezzo nel serbatoio D203, periodicamente immesso nella colonna C301 e da questa, distillato in testa, inviato in discontinuo a incenerimento in CS28. A motivo dell’assenza di effettivi vantaggi nel condurre tale operazione nelle normali condizioni di marcia, è prevista l’applicazione di tale soluzione solo in condizioni d’emergenza, al fine di garantire l’efficienza del funzionamento del sistema a carboni attivi.

L’attuale colonna C505 risulta essere sottodimensionata per questo tipo di trattamento, ed è pertanto previsto il suo innalzamento con l’aggiunta di un idoneo spessore di materiale di riempimento.

La messa in esercizio della colonna C505 viene proposta quale intervento significativamente positivo per il miglioramento della qualità dei gas in ingresso al termocombustore (TC). L’estensore del SIA presenta infatti i seguenti valori in ingresso al TC, valutati con riferimento alle situazioni attuale e futura nelle condizioni più gravose di carichi di punta:

Tab. I – Confronto  tra i valori relativi agli off gas ad alta concentrazione di clorurati in ingresso al termocombustore nelle situazioni attuale e futura

|  | Situazione attuale (senza C505) | Situazione futura (con C505) | Riduzione % |
| --- | --- | --- | --- |
| Portata di alimentazione(Nm3/h) | 1500 | 1000 | 33.3 |
| Flusso di massa clorurati (kg/h) | 620 | 20 | 96.8 |
| Composizione |  |  |  |
| DCE | 396 | 4 | 99 |
| CVM | 105 | 14 | 86.7 |
| Altro | 119 | <2 | 98.3 |

In realtà la percentuale di abbattimento del CVM è da intendersi solo in caso di contemporanea fermata del termocombustore e del CS28.. Pertanto tale intervento, se da un lato può essere considerato significativamente migliorativo per quanto riguarda l’eliminazione della possibilità di fughe di CVM in atmosfera, dall’altro non comporta diminuzioni nell’emissione dei suoi prodotti di combustione, come invece lasciato intendere nell’allegato 3.9/3 al quadro progettuale esaminato. Non vengono inoltre forniti i dati relativi ai bilanci di materia e al dimensionamento della colonna C505, utili a giustificare le percentuali di riduzione di clorurati negli off gas in ingresso al termocombustore.

Zona 800.

Trattamento effluenti. In questa sezione avviene il trattamento degli sfiati acidi, ovvero quelli che, essendo ricchi in acido cloridrico, devono essere sottoposti ad un processo di neutralizzazione onde evitare problemi nella successiva fase di miscelazione con le altre correnti gassose in ingresso al termocombustore. La neutralizzazione avviene mediante gorgogliamento nel serbatoio D805 contenente soluzione basica al 5% di NaOH, e successivamente lavaggio in controcorrente nella colonna C801. Gli sfiati neutralizzati e ricchi di inquinanti clorurati vengono inviati al termocombustore, mentre i liquidi di lavaggio sono re-immessi, previa decantazione in D808, nel separatore D201.

In questa zona dell’impianto non sono previste particolari modifiche.

###### Zona 600.

###### In questa sezione d’impianto avviene la termocombustione dei VENT GAS e degli OFF GAS ad alta e a bassa concentrazione di clorurati. Sono attualmente presenti una camera di combustione B602 ed una di post-combustione B603, nelle quali i gas in ingresso vengono termodistrutti ad alta temperatura (combustione termica) con l’utilizzo di metano come combustibile (portata min: 1400kg/h; portata max: 3400 kg/h). I fumi caldi in uscita dal termocombustore passano nella caldaia E601 per la produzione di vapore; vengono quindi inviati nel fondo della colonna C601 per l loro raffreddamento ed un’ulteriore neutralizzazione e quindi immessi in atmosfera attraverso il camino E79.

La principale modifica riguarda l’installazione di un sistema di pre-riscaldamento dell’aria in ingresso alla camera di combustione, mediante utilizzo di vapore di rete, al fine di consentire una diminuzione del consumo di metano e quindi dei quantitativi di gas di combustione emessi. Tale modifica potrebbe pertanto comportare un effettivo miglioramento  delle prestazioni del termocombustore nelle normali condizioni di marcia.

###### UNITÁ CV24 /25 POLIMERIZZAZIONE, STRIPPAGGIO ED ESSICAMENTO.

L’unità CV24/25, dedicata alla polimerizzazione del CVM e alla lavorazione del Policloruro di Vinile (PVC) ottenuto, si suddivide in due linee produttive uguali, ciascuna comprensiva delle sezioni di polimerizzazione, strippaggio, essiccamento e stoccaggio. In comune sono invece le sezioni di stoccaggio e dosaggio materie prime, di recupero CVM e i servizi di linea.

Zona di polimerizzazione: è costituita da sette reattori di cui sei smaltati da 45 m3 (R24101 A-F e R24101G-P) e uno in acciaio inox da 80 m3 (R24101 R e R24101 S) dotato di condensatore per il CVM gassoso. Una volta caricato il CVM nelle autoclavi sotto forma di una dispersione in acqua favorita da un sistema di agitazione e sostanze sospendenti, ha inizio la reazione di polimerizzazione innescata da iniziatori perossidici. La reazione è esotermica e i reattori necessitano pertanto di un sistema di asporto di calore costituito, oltre che dall’agitatore, da un circuito di raffreddamento in quello inox e da un sistema di iniezione diretta di acqua fredda nella massa reagente in quelli smaltati, sistema quest’ultimo che necessita dell’utilizzo di un gruppo frigo.

Una volta esaurito il monomero nella fase liquida, la reazione si conclude con progressivo abbassamento della pressione. Il CVM non reagito in fase gas viene condensato ed inviato alla sezione di recupero, mentre la sospensione ottenuta formata da acqua e particelle di PVC viene stoccata per le successive lavorazioni.

Zona di strippaggio: la torbida viene stoccata in quattro serbatoi (D25501 A/B e C/D), due per linea, dai quali viene recuperato ed inviato a trattamento ulteriore CVM gassoso non reagito. Da questi viene alimentata alla successiva sezione di strippaggio in continuo. Ciascuna coppia di serbatoi alimenta, previo preriscaldamento della torbida, la propria colonna di C25740/750 dove il CVM residuo presente viene strippato in controcorrente di vapore e recuperato a gasometro. La torbida invece viene stoccata nei serbatoi D25502 A/B (uno per linea) e, dopo raffreddamento, viene alimentata alla sezione di essiccamento.

Zona di essiccamento: l’essiccamento della torbida avviene in due stadi: nel primo lo slurry, con un contenuto di PVC del 30%, viene passato in quattro centrifughe (P25505 A/B e C/D, due per linea) che alimentano i flash dryer P25505 A/B. questi ultimi consistono in sistemi tubolari nei quali la resina in ingresso, con un tenore di umidità del 20-30%, viene sospinta da una corrente di aria calda, e quindi raccolta attraverso un sistema di cicloni di abbattimento e setacci a rete, per poi passare al secondo stadio; il filtrato over-size, invece, viene insaccato in big-bag. Nel secondo stadio, la resina viene passata in un essiccatore a tamburo rotante, sempre accompagnato da cicloni ed un secondo sistema di setacciatura per separare eventuali agglomerati separatisi nel tamburo stesso. L’aria contenente polveri in uscita dai due stadi viene inviata per mezzo dei ventilatori P25507 A/B e P25513 A/B alla base del camino d’abbattimento, dove, prima di essere emessa in atmosfera, incontra uno spruzzo d’acqua industriale che lava le polveri presenti; la torbida così ottenuta viene centrifugata: il solido umido viene raccolta, mentre le acque vengono inviate al serbatoio delle acque reflue D25605.

Zona di stoccaggio: Lo stoccaggio del PVC avviene in 14 silos (D25507 A-R) dai quali il prodotto viene caricato in automezzi, inviato al reparto CV7 di confezionamento oppure al reparto CV27 (EVC Compounds)

Recupero CVM: Circa il 15 % del monomero alimentato non reagisce nelle autoclavi di reazione. Tale frazione, recuperata nelle varie sezioni del processo produttivo (autoclavi, serbatoi di stoccaggio e colonne di strippaggio torbida), viene, previo abbattimento del PVC trascinato con acqua demineralizzata, filtrata ed inviata a gasometro. Dal gasometro, il CVM non reagito viene compresso, condensato e re-inviato in autoclave. La parte che non riesce a condensare, in quanto trascinata da gas inerti (CO, CO2, O2), viene recuperata con un sistema assorbimento/stripping in DOP (diottilftalato) e re-inviata a gasometro. Gli incondensabili sono inviati al termocombustore di CV22/23.

Le modifiche che interessano l’unità CV24/25, numerose e particolarmente articolate in quanto devono consentire un aumento di produzione del PVC del 30%, si suddividono in tre fasi secondo lo schema riportato nella seguente tabella.

Tab. II : Fasi e rispettivi interventi previsti nel piano delle modifiche riguardanti l’impianto CV 24/25

|  | FASE I | FASE II | FASE III |
| --- | --- | --- | --- |
| Polimerizzazione | - Installazione, al posto di sette dei 12 reattori da 45 m3, di due nuovi reattori da 120 m3, con circolazione forzata dell’acqua di raffreddamento in camicia, condensatore di testa ed iniezione automatica di inibitore mediante bombole d’azoto in pressione. - Installazione di un nuovo serbatoio di scarico e degasaggio “blowdown”, con invio della fase gassosa direttamente ai compressori senza passare per il gasometro. - Prima modifica del catalizzatore della polimerizzazione | - L’assetto produttivo formato da: - prima linea: 2 reattori da 120 m3 - seconda linea: 2 reattori da 80 m3 + 5 reattori da 45 m3 viene potenziato a 230 kt/anno - Estensione della tecnologia POTS a entrambe le linee produttive - Stoccaggio in D24801 di anidride propionica per la preparazione di un nuovo catalizzatore dedicato alla polimerizzazione di resine speciali. | - |
| Strippaggio | - | Sulla linea a 120 m3: - Sostituzione della colonna di strippaggio e relative apparecchiature - Utilizzo di piatti a maggior efficienza | Sulla linea a 80 e 45 m3: - Sostituzione della colonna di strippaggio e relative apparecchiature - Utilizzo di piatti a maggior efficienza |
| Essicamento | - Modifica ai sistemi di alimentazione dei flash dryer - Installazione vasca per la separazione ed il recupero dei solidi sospesi | Sulla linea a 120 m3: - Incremento potenzialità di una centrifuga - Inserimento di un flash con relativi cicloni, un nuovo scrubber e una nuova sezione vagliatura. - Sostituzione ventilatori del secondo stadio - Potenziamento del sistema di trasporto pneumatico ai silos di stoccaggio | Sulla linea a 80 e 45 m3: - Incremento potenzialità di una centrifuga - Inserimento di un flash con relativi cicloni, un nuovo scrubber e una nuova sezione vagliatura. - Sostituzione ventilatori del secondo stadio - Potenziamento del sistema di trasporto pneumatico ai silos di stoccaggio |
| Servizi | - | - Costruzione di due torri di raffreddamento della capacità di 100m3/h, complete di pompe di rilancio all’impianto. - Installazione di un sistema di demineralizzazione dell’acqua dolce di torre (capacità: 100 m3/h), in quanto EniChem, fornitrice del servizio, non è in grado di soddisfare alla nuova richiesta |  |

Le modifiche indicate, pur riguardando essenzialmente l’aumento di capacità produttiva dell’impianto, dovrebbero comportare, secondo gli estensori del SIA, una positiva riduzione degli ossidi di azoto, di CO e di polveri, del 10% circa per ciascuna sostanza, e di CVM del 38% circa rispetto all’attuale. Il merito di tali percentuali di riduzione viene attribuito esclusivamente  all’ottimizzazione dei processi produttivi, senza che tuttavia vengano forniti i bilanci di materia utili a giustificarle.

Inoltre, l’invio della fase gassosa dal nuovo serbatoio blowdown direttamente a compressione, senza passare per il gasometro, di fatto esclude la capacità di polmonazione di quest’ultimo per l’alleggerimento delle successive unità di liquefazione dai carichi di punta. Viene infatti previsto nel progetto il potenziamento di queste ultime, ma tale modifica non viene meglio precisata né appare nei layout forniti i quali, in quanto “semplificati”, non comprendono la sezione di recupero CVM dell’impianto CV24/25. Si ritiene che una perdita di efficienza del sistema di liquefazione risulterebbe essere negativa per il funzionamento dell’annessa sezione di assorbimento/stripping, e, in ultima analisi, per il carico di sostanze clorurate inviate a termocombustione.

###### SISTEMI DI CONTROLLO

È in corso l’installazione di un Sistema di Controllo Distribuito a microprocessori (DCS) per la gestione di tutto l’impianto CVM e DCE, nonché della sezione strippaggio ed essiccamento del CV24/25. Tale sistema viene a sostituire tutti gli strumenti a quadro di tipo tradizionale consentendo una gestione più rapida del processo secondo logiche programmabili, sia in condizioni di normale marcia che in situazioni d’emergenza.

Sono inoltre in corso d’opera (o già ultimate) le seguenti modifiche a strumentazioni e sistemi di controllo:

###### CV22/23

- Installazione sistemi di monitoraggio temperature e vibrazioni nei compressori dell’HCl 		Ultimata

- Installazione nuove tenute meccaniche su pompe di processo 					Ultimata

- Sostituzione di apparecchiature quali colonne (C201A, C202S, C204), scambiatori

- (E401 A/B), serbatoi (D301), camini (B401), condensatori (E302, E207 A/S) 			Ultimata

- Sostituzione di strumenti di controllo, rilevatori di pressione, temperatura, livello e

- valvole pneumatiche di regolazione, in modo particolare: registrazioni di pressione

- e livello nei serbatoi del CVM, strumenti di livello magnetici  nelle colonne e nei serbatoi

- atmosferici di reparto. 									Ultimata

- Installazione controllo rame nelle acque a trattamento centralizzato Enichem; 			Ultimata

- Installazione Controllo Vent Gas a termocombustore; 						Ultimata

- Installazione controllo pH circolazione superiore colonna termocombustore			Ultimata

- Installazione doppia misura ossigeno nella camera di combustione del termocombustore;		In corso

- installazione misuratori titolo soda guardia a soda in zona 800, ossigeno nel collettore sfiati,

- ossigeno reattori, pH vasca acque fognature clorurate 						Ultimata

# CV24/25

- Sostituzione ed incremento della strumentazione: rilevatori di livello, di pressione e di

temperatura in varie apparecchiature di processo, quali serbatoi slurry, autoclavi,

compressori CVM; 									In corso

- Innalzamento guardia idraulica serbatoio slurry di 700 mm acqua fino a 1500 mm; 		In corso

Descrizione delle emissioni continue in atmosfera

L’estensore del SIA riporta nel Quadro di riferimento progettuale una sintesi delle emissioni gassose complessive degli impianti oggetto di modifica, nella quale viene proposto un confronto tra i valori attualmente autorizzati, i valori obiettivo dell’Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera, la situazione attuale a potenzialità massima e la situazione prevista a completamento del Progetto di Bilanciamento: tale sintesi è  riassunta nella seguente tabella:

Tab III.: Quadro di sintesi delle emissioni attuali e previste

| Sostanza | Autorizzato | Obiettivo Accordo di Programma | Situazione attuale: 250 kt/anno CVM 200 kt/anno PVC | Situazione prevista: 280 kt/anno CVM 260 kt/anno PVC | Riduzione rispetto ai valori Obiettivo dell’Accordo di Programma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX (t/anno) | 417,05 | 142 | 199 | 142 | - |
| CO (t/anno) | 323,11 | 80 | 95,3 | 78,6 | 2 |
| Polveri(t/anno) | 18,43 | 9 | 10 | 9 | - |
| COV (t/anno) | 19,01 | 5 | 6,1 | 0,5 | 90 |
| CVM (t/anno) | 7,73 | 2 | 2,1 | 1,3 | 35 |
| HCl (t/anno) | 19,01 | 13,5 | 14,3 | 5,1 | 62 |
| Cl2 (t/anno) | 4,75 | 2,5 | 2,8 | 0,3 | 88 |

I punti di emissione continua autorizzati sono:

CV22/23:

- E01 	Prodotti di combustione di metano del forno B401A di cracking del DCE

- E02 	Prodotti di combustione di metano del forno B401B di cracking del DCE

- E03 	Prodotti di combustione di metano del forno B401C di cracking del DCE

- E04 	Prodotti di combustione di metano del forno B401D di cracking del DCE

- E05 	Prodotti di combustione di metano del forno B401E di cracking del DCE

- E79 	Effluenti gassosi provenienti dal termocombustore. Il camino è dotato di uno scrubber, colonna di lavaggio con acqua sodata C601, per l’abbattimento delle polveri e la neutralizzazione dei fumi.

Il Progetto non prevede l’attivazione di nuovi punti di emissione, bensì una variazione delle portate dei fumi e dei flussi di massa delle diverse sostanze. I dati di emissione continua nelle situazioni attuale e dopo bilanciamento dell’impianto CV22/23 sono riassunti nella seguente tabella:

Tab. IV: Valori autorizzati ed effettivi (attuali e previsti) delle emissioni continue dall’impianto CV22/23

| Camino | Portata Attuale (Nm3/h) | Portata Prevista (Nm3/h) | Sostanza | Valori autorizzati Decreto 46861 del 02.10.1997 (kg/h) | Assetto attuale (kg/h) | Assetto previsto (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 6500 | 8900 | NOX CO | 1,95 1,3 | 1,08 1,05 | 0,98 0,80 |
| E02 | 6500 | 8900 | NOX CO | 1,95 1,3 | 1,08 1,05 | 0,98 0,80 |
| E03 | 6500 | 8900 | NOX CO | 1,95 1,3 | 1,08 1,05 | 0,98 0,80 |
| E04 | 6500 | 8900 | NOX CO | 1,95 1,3 | 1,08 1,05 | 0,98 0,80 |
| E05 | 10000 | 11500 | NOX CO | 3 2 | 1,07 0,60 | 1,15 0,23 |
| E79 | 110000 | 99000 | NOX CO HCl COV Cloro | 33 22 2,2 2,2 0,55 | 16,5 0,88 1,65 0,70 0,32 | 10,40 0,79 0,59 0,058 0,035 |
| Totale | 146000 | 146100 | NOX CO HCl COV Cloro | 43,8 29,2 2,2 2,2 0,55 | 21,89 5,68 1,65 0,70 0,32 | 15,47 4,22 0,59 0,058 0,035 |

CV24/25:

E23 	Bonifica autoclavi

E24 	Essicamento linea A

E25 	Essicamento linea B

E26 	Sfiato di recupero over size

E27A 	Sfiato filtri trasporto pneumatico caricamento sili (A, B, C) 		Discontinuo

E27B 	Sfiato filtri trasporto pneumatico caricamento sili (D, E, F) 		Discontinuo

E27C 	Sfiato filtri trasporto pneumatico caricamento sili (G, H, I, L) 		Discontinuo

E80 	Sfiato filtri trasporto pneumatico caricamento sili (M, N, L, R) 		Discontinuo

E85 	Sfiato serbatoio di stoccaggio acqua ossigenata (D24804) 		Discontinuo

E86 	Sfiato colonna di abbattimento del gas contenuto nel serbatoio

di stoccaggio ECF (EtilCloroFormiato)					Discontinuo

L’attuazione del Piano di Bilanciamento comporterebbe la modifica alle emissioni dei camini di essiccamento E24 ed E25 e a quello discontinuo E86, secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle:

Tab. V: Valori autorizzati ed effettivi (attuali e previsti) delle emissioni continue dall’impianto CV24/25

| Camino | Portata Attuale (Nm3/h) | Portata Prevista (Nm3/h) | Sostanza | Valori autorizzati Decreto 46861 del 02.10.1997 (kg/h) | Assetto attuale (kg/h) | Assetto previsto (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E24 | 11500 | 185000 | NOX CO CVM Polveri (PVC) | 1,15 3,45 0,46 0,69 | 0,73 2,9 0,125 0,575 | 0,65 2,6 0,08 0,525 |
| E25 | 11500 | 185000 | NOX CO CVM Polveri (PVC) | 1,15 3,45 0,46 0,69 | 0,73 2,9 0,125 0,575 | 0,65 2,6 0,08 0,525 |
| E26 | 2000 | 2000 | Polveri (PVC) | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Totale | 232000 | 372000 | NOX CO CVM Polveri (PVC) | 2,3 6,9 0,92 1,42 | 1,46 5,8 0,25 1,19 | 1,3 5,2 0,16 1,09 |

Tab. VI: Valori effettivi attuali delle emissioni discontinue dall’impianto CV24/25

| Camino | Portata Attuale (Nm3/h) | Sostanza | Assetto attuale (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| E23 | 2000 | CVM | 0,02 |
| E27A | 3000 | Polveri (PVC) | 0,03 |
| E27B | 3000 | Polveri (PVC) | 0,03 |
| E27C | 3000 | Polveri (PVC) | 0,03 |
| E80 | 3000 | Polveri (PVC) | 0,03 |
| E85 | 30 | Vapori di acqua ossigenata | 0,009 |
| E86 | 20 | ECF Etanolo HCl | 0,09 0,09 0,0004 |

Il punto di emissione discontinuo E86 dovrebbe subire, secondo il Piano presentato, due modifiche:

- l’introduzione (fase I) nelle linee d’essiccamento e nel serbatoio D24805 dell’EHCF: le emissioni generate vengono convogliate all’esistente colonna di abbattimento con soda, nella quale si forma acido cloridrico e etilesanolo

- l’introduzione (fase II) dell’anidride propionica nel D24805 al posto dell’EHCF. Dal contatto tra anidride propionica e soda (nella colonna di lavaggio) si genera anidride carbonica

I quantitativi annui delle emissioni discontinue dal camino E86 dovrebbero variare, secondo l’estensore del SIA, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Tab. VII: Variazione dei valori di emissione in E86

| Punto di emissione E86 | Valori attualmente autorizzati | Valori previsti |
| --- | --- | --- |
| Azoto (Nm3/h) | 20 | 20 |
| ECF (kg/h) | 0,09 | 0 |
| Etanolo (kg/h) | 0,09 | 0 |
| HCl (kg/h) | 0,0004 | 0,0004 |
| EHCF (kg/h) | 0 | 0,09 |
| 2-etilesanolo (kg/h) | 0 | 0,09 |

Secondo l’estensore del SIA, i flussi di massa di tutte le categorie di sostanze indicate nelle emissioni continue e discontinue relative alle condizioni di marcia degli impianti CV22/23 e CV24/25 verrebbero ad essere ridotte grazie alle modifiche previste nel Piano di Bilanciamento. In modo particolare:

Tab. VIII: variazioni dei quantitativi annui di sostanze emesse

| Impianto | Sostanze | Quantità (t/a) attualmente emesse | Quantità (t/a) previste dal Piano di Bilanciamento | Variazione % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV22/23 | Acido cloridrico Cloro Carbonio Organico Ossidi d’azoto Monossido di carbonio | 14,3 2,8 6,1 186,7 46,6 | 5,1 0,3 0,5 131 34,9 | -64 -90 -91 -30 -25 |
| CV24/25 | Cloruro di Vinile Polveri di PVC Ossidi d’azoto Monossido di carbonio | 2,1 10 12,3 48,7 | 1,3 9 11 43,7 | -38 -10 -11 -10 |

Fanno eccezione l’EHCF e il 2-etilesanolo nell’emissione discontinua E86, che andrebbero comunque a sostituire le emissioni di ECF ed etanolo, ed un aumento di circa 40 kg/anno di polveri complessivamente emesse dovuto al potenziamento delle linee di trasporto pneumatico, compensato dall’installazione di nuovi cicloni e scrubber nelle nuove sezioni di essiccamento e dalla contemporanea riduzione di produzione degli essiccatori esistenti. Per quanto riguarda il trasporto dell’oversize, il Piano prevede l’installazione di un sistema pneumatico di movimentazione con relativo filtro a maniche per il trattamento dell’aria in uscita.

#### Descrizione e analisi delle modifiche progettuali relative alla gestione delle situazioni d’emergenza

### Descrizione delle emissioni d’emergenza in atmosfera

Gli impianti CV22/23 e CV24/25 comprendono attualmente una serie di camini utilizzati esclusivamente per le emissioni generate in situazioni d’emergenza. Tali punti di emissione sono identificati come:

Tab. IX – Descrizione dei punti di emissione d’emergenza

| Sigla | Sostanze potenzialmente coinvolte | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| CV22/23 |  |  |
| E06 | DCE | Sfiati dei serbatoi D709-A/B e D710-A/B contenenti DCE |
| E07 | DCE, CVM, HCl | Sfiati delle valvole di sicurezza del collettore off gas acidi TBA a monte della zona 800, in caso di fermata del termocombustore o nel caso in cui la pressione interna al collettore raggiunga il valore di sfondamento della guardia idraulica D803. Per evitare lo sfondamento vengono avviate le procedure di invio a CS28. |
| E08 | DCE, CVM, HCl | Sfiati delle valvole di sicurezza del collettore gas umidi a valle della zona 800, in caso di fermata del termocombustore o nel caso in cui la pressione interna al collettore raggiunga il valore di sfondamento della guardia idraulica D729. Per evitare lo sfondamento vengono avviate le procedure di invio a CS28. |
| E09 | DCE, CVM, HCl | Emissione proveniente dai forni di cracking a seguito delle operazioni di decoking, in caso di fermata del termocombustore |
| E10 | DCE, CVM, HCl | Sfiati off gas in caso di fermata del termocombustore o nel caso in cui la pressione interna al collettore raggiunga il valore di sfondamento della guardia idraulica P705/A. Per evitare lo sfondamento vengono avviate le procedure di invio a CS28. |
| E11 | Idrocarburi saturi, aromatici esente benzene | Sfiato del serbatoio D701 di solvente altobollente, in caso di fermata del termocombustore. |
| E12 | DCE | Sfiato del serbatoio D203 del DCE grezzo e dei serbatoi di acqua clorurata D205 e D710-C/D in caso di fermata del termocombustore. |
| E13 | CO, DCE, CVM | Emissione d’emergenza dei vent gas (costituiti dagli scarichi esausti dei reattori di ossiclorurazione, dagli scarichi delle valvole di sicurezza della sezione di ossiclorurazione e dai gas di polmonazione della colonna C301) in caso di fermata del termocombustore. |
| CV24/25 |  |  |
| E28 | CO, CVM | Emissione d’emergenza dei collettori sfiati dell’impianto CV24/25 in caso di fermata del termocombustore o di sfondamento della guardia idraulica D24143. |

Nel quadro presentato in Tab. IX si evidenzia come la fermata d’emergenza del termocombustore comporti attualmente da una parte l’invio degli off gas all’inceneritore CS28, onde evitare sovrappressioni nei collettori degli sfiati che porterebbero allo sfondamento delle guardie idrauliche, dall’altra l’invio dei vent gas tal quali al camino E13, azione questa necessaria per evitare l’innalzamento di pressione nella sezione dell’ossiclorurazione e, di conseguenza, la fermata dell’intero impianto. Sono di seguito rappresentate le configurazioni di marcia normale, di fermata d’emergenza e di fermata controllata del termocombustore nella configurazione attuale.

### (Omissis)

Nel SIA presentato sono comprese una serie di modifiche progettuali finalizzate alla drastica riduzione delle emissioni in atmosfera in condizioni diverse da quelle di marcia. Tali modifiche comprendono, oltre a quelle di processo già prese in considerazione, il miglioramento di sistemi di collettamento al termocombustore, una serie di interventi finalizzati alla riduzione della frequenza di fermate dello stesso, ed infine la predisposizione di un sistema di trattamento a carboni attivi dei vent e degli off gas nel caso in cui si dimostrasse impossibile evitare la loro emissione nell’atmosfera.

### Modifiche ai sistemi di collettamento

Si tratta di una serie di interventi finalizzati alla diminuzione degli sfiati provenienti dall’apertura delle valvole di sicurezza e all’aumento della capacità di trattenimento del sistema di collettamento. La diminuzione degli sfiati verrà ottenuta mediante sostituzione delle valvole di sicurezza (PSV) con altre a minor portata di efflusso o con una doppia valvola a diversa pressione di scatto per minimizzare le quantità emesse in caso di sovrappressione; l’aumento di capacità del sistema di collettamento, invece, verrà effettuato innalzando il livello della guardia idraulica del collettore TB ed installando sul medesimo un serbatoio polmone del volume di 150 m3 (D733). A seguito di tali interventi la capacità del collettore TB dovrebbe passare dagli attuali 1850 kg di CVM a circa  2900 kg. Dei 1050 kg di differenza, circa 250 verrebbero ottenuti a seguito dell’ innalzamento della guardia idraulica  P705, ed i restanti 800 dall’introduzione nel circuito del serbatoio polmone. E’ previsto anche l’innalzamento della pressione di sfondamento della guardia idraulica dei serbatoi slurry nell’impianto CV24/25.

Tale aumento di capacità si rivela fondamentale per evitare emissioni nell’intervallo di tempo che intercorre tra la fermata del termocombustore e l’allineamento degli off gas con CS28: l’estensore del SIA presenta il calcolo del tempo necessario a questa operazione (circa 20 minuti) confrontato con il tempo necessario allo sfondamento della guardia idraulica per sovrappressione nel collettore, tempo che viene stimato, cautelativamente, in 80 minuti (85 se si considera il contributo volumetrico del nuovo serbatoio D733). Si fa presente che, mentre il tempo necessario allo sfondamento è un tempo dipendente esclusivamente dalla pressione nel collettore, dalla sua capacità e dal flusso, e pertanto calcolabile, dall’altro il tempo di allineamento degli off gas a CS28 dipende dall’esatta applicazione di una serie di procedure solamente accennate nel Piano presentato, e quindi risulta essere difficilmente verificabile a meno di integrazioni maggiormente dettagliate.

Nel Quadro Progettuale del SIA presentato sono prese in considerazione le seguenti alternative alle modifiche ai collettori sopra esposte, assieme ai motivi per i quali sono state scartate:

- Utilizzo di un sistema di condensazione del DCE e assorbimento del CVM funzionante a DCE freddo per il trattamento degli sfiati gassosi provenienti dall’apertura delle valvole di sicurezza. Tale soluzione viene ritenuta non realizzabile, oltre che per le notevoli dimensioni e quindi per l’elevato costo, anche e soprattutto per la necessità di mantenere il sistema in costante esercizio con conseguenti elevati consumi energetici e dubbi riguardanti la sua affidabilità in caso d’emergenza.

- Installazione di un serbatoio polmone: un calcolo effettuato considerando la peggiore ipotesi di apertura della valvola di sicurezza RV306 della colonna C502 (con DCE a 147°C e 176200 kg/h di sfiato) ha dimostrato come sarebbe necessario un serbatoio polmone della capacità di 5000 m3/min, ovvero, per garantire un tempo di intervento minimo agli operatori di 10 min, del volume di almeno 50000 m3. Tale soluzione è stata pertanto scartata dall’Estensore del SIA a motivo di costi, ingombri e difficoltà di installazione elevati.

- Installazione di un secondo termocombustore per la combustione degli sfiati provenienti dall’apertura delle valvole d’emergenza. Nella peggiore delle ipotesi (si veda il punto 2), sarebbe necessario un termocombustore 20 volte più potente dell’attuale, con consumi elevatissimi di metano dati dalla necessità di tenerlo costantemente a regime.

### Minimizzazione e gestione delle situazioni di blocco del termocombustore

Per la soluzione dei problemi derivanti dalle situazioni di blocco del termocombustore, EVC ha proposto una serie di interventi finalizzati tanto a diminuirne la frequenza quanto ad eliminare la possibilità di emissioni di sostanze pericolose in atmosfera durante il loro accadimento.

Minimizzazione della frequenza di blocco

Il primo problema è stato affrontato a partire dalla considerazione che i blocchi del termocombustore attualmente possono essere dovuti a due cause sostanziali:

- L’intervento dei sistemi di regolazione per rotture di apparecchiature o strumenti a monte, o per mancanza di utilities;

- L’intervento spurio dei sistemi di regolazione, causato da difetti nel funzionamento degli stessi;

Sono stati pertanto previsti da un lato una maggiore prevenzione delle cause di blocco relative a processi a monte del termocombustore, da effettuarsi attraverso le modifiche impiantistiche e strumentali descritte e l’eliminazione di potenziali problemi quali il trascinamento di clorurati liquidi nella camera di combustione e anomalie al funzionamento della colonna di lavaggio fumi; dall’altro viene presentata l’introduzione della logica 2 su 3 (attualmente è presente una logica 1 su 1) nei sistemi di regolazione. Tale logica consiste nel triplicare le strumentazioni per il rilevamento delle variabili di regolazione, facendo di conseguenza intervenire i sistemi di blocco solo nel caso di due misurazioni negative su tre. In questo modo, a fronte di una maggiore probabilità statistica di malfunzionamento di un singolo strumento, si ottiene una bassissima probabilità che questo si concretizzi in un blocco, comportando così un significativo miglioramento dell’affidabilità dell’intero sistema di regolazione.

Trattamento dei gas con carboni attivi

La soluzione del secondo problema viene affidata invece con il convogliamento ad un sistema di carboni attivi. Quest’ultimo verrebbe ad essere costituito da due unità distinte, una per il trattamento dei vent gas, che entrerebbe in azione in caso di fermata ed uno per quello degli off gas, ciascuna delle quali prevede un duplice letto di adsorbimento, il primo per un trattamento più grossolano ed il secondo per un successivo abbattimento a garantire concentrazioni in uscita di DCE o CVM inferiori a 5 mg/Nm3.

Le caratteristiche dimensionali delle due unità verrebbero orientativamente ad essere:

- Trattamento vent gas: 	Diametro: 6 m,		Altezza: almeno 3 m

- Trattamento off gas:	Diametro: 2,5 m 	Altezza: 3 m

Tale sistema dovrebbe essere dimensionato, secondo gli estensori del SIA, in modo tale da garantire le concentrazioni indicate in uscita per un periodo di contemporanea fermata del termocombustore ed indisponibilità di CS28 pari a 6-7 giorni. È prevista inoltre la rigenerazione dei carboni ,dopo ogni loro intervento, mediante flussaggio con azoto.

L’adozione della tecnologia dei carboni attivi per il trattamento degli sfiati clorurati in processi industriali di produzione di DCE/CVM è annoverata come BAT (Best Available Technique) come previsto nel documento europeo BREF (“Draft reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry”, cap. 12, par. 12.5, redatto nell’ambito della prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento –IPPC). Se dunque in linea generale l’utilizzo di tale tecnologia e la configurazione specifica di processo proposta non possono che essere valutate come soluzione ideale al problema del carico inquinante attualmente contenuto nelle emissioni di emergenza dell’impianto, si desidera evidenziare che è indispensabile:

- Sia effettuato un continuo ed accurato mantenimento della massima efficienza del letto a carboni attivi. Proprio a causa del suo raro impiego, si ritiene necessaria una flussazione con azoto periodica, e non solo per rigenerare il letto a carboni attivi successivamente al loro utilizzo. Tale prassi serve ad evitare l’eccessivo impaccamento del materiale con conseguente perdita di efficienza ed aumento delle perdite di carico del sistema.

- garantire la presenza di un adeguato sistema di ventilazione, in grado di sostenere le perdite di carico aggiuntive incontrate dai gas nell’attraversare i letti di carboni.

- garantire gli adeguati automatismi e gli opportuni sistemi di sicurezza (quali ad esempio bypass per evitare sovrappressioni nei collettori)

Si ritiene che maggiori dettagli relativi a questi aspetti della gestione del sistema a carboni attivi si dimostreranno  indispensabili in sede di autorizzazione.

Di seguito sono riportate le configurazioni di marcia normale, di fermata d’emergenza e di fermata controllata del termocombustore nella configurazione prevista.

(OMISSIS)

### Monitoraggio degli effluenti gassosi

###### Impianto CV22/23

I punti di emissione continua sono dotati di sistemi di monitoraggio che prevedono la determinazione periodica di NOX,  CO, percentuale di O2 e temperatura. Al camino E79 vengono inoltre effettuati monitoraggi periodici di HCl, Carbonio Organico, Cloro, e microinquinanti (Diossine, Furani, IPA e PCB) ed un’analisi continua di HCl e CO. Sul punto di emissione E5 viene effettuata un’analisi continua del CO.

###### Impianto CV24/25

I punti di emissione continua sono dotati di sistemi di monitoraggio che prevedono la determinazione periodica di NOX,  CO, PVC e CVM. I camini E24 ed E25 sono monitorati in linea tramite spettrometria di massa  per le emissioni di CVM. I punti di emissione discontinua sono soggetti a monitoraggio con frequenza mensile o semestrale.

A seguito dell’installazione del sistema a carboni attivi si ritiene opportuno che venga presentato un progetto per il monitoraggio delle emissioni d’emergenza dal camino E13 in modo tale da verificarne l’efficacia ed il rispetto dei limiti di emissione indicati.

#### Sicurezza e rischio industriale

Il Piano di Bilanciamento prevede l’esecuzione di una serie di interventi finalizzati, oltre che alla diminuzione della probabilità di accadimento di eventi incidentali e pertanto della loro frequenza, anche alla riduzione delle loro eventuali conseguenze, ovvero ella loro magnitudo.

In modo particolare gli interventi proposti possono essere suddivisi in due categorie:

1)	Interventi finalizzati a ridurre il rischio di sovrappressioni causate da reazioni incontrollate nelle autoclavi del CV24/25, in modo particolare:

- installazione di un sistema di iniezione rapida di inibitore nelle autoclavi da 45 m3 (le altre ne sono già provviste) per interrompere all’occorrenza la reazione di polimerizzazione;

- installazione di un ulteriore compressore per il recupero di CVM onde consentirne l’allontanamento dall’autoclave in caso di sovrappressione;

- by-pass automatico delle valvole di sicurezza delle autoclavi per l’allontanamento rapido del CVM in caso di sovrappressione

2)	Interventi finalizzati alla riduzione delle conseguenze di eventuali incendi, in modo particolare:

- Suddivisione dell’impianto CV22/23 in aree di fuoco separate per limitare il numero di apparecchiature interessate da eventuali incendi dovuti allo spargimento di liquidi infiammabili;

- installazione di sistemi antincendio con acqua su apparecchiature che potenzialmente possono rilasciare liquidi infiammabili (pompe, compressori…);

- installazione di sensori di infiammabilità per consentire rapidità nell’intervento su perdite di infiammabili;

- utilizzo del nuovo serbatoio D733 per il contenimento infiammabili in caso di rapido svuotamento di apparecchiature dell’impianto CV22/23 a seguito di perdite.

- aumento portata antincendio ai serbatoi di stoccaggio CVM di recupero (CV24/25)

- potenziamento del sistema antincendio nell’area di ubicazione autoclavi, con installazione di un sistema di rilevazione incendi a cavo termosensibile e monitori a schiuma autobrandeggiabili. (CV24/25)

Per quanto riguarda gli interventi richiamati nella presente sezione, non sono stati forniti dettagli sufficienti a poterne esprimere valutazioni in merito. Si sottolinea comunque qualche perplessità riguardante la  previsione di duplice utilizzo del serbatoio D733 come polmone in caso di fermata del termocombustore e come contenitore di infiammabili nel caso di perdite:  in modo particolare, allo stato attuale, non risulta chiara la sua gestione nel caso in cui tali eventi dovessero accadere contemporaneamente, essendo il Piano presentato carente delle procedure da adottare in questo caso o di un’analisi di rischio che dimostri l’estrema improbabilità di un simile scenario.

Ulteriori considerazioni di carattere generale

Poiché in tutti gli insediamenti produttivi di Porto Marghera attivi da molti anni, come quello di cui si tratta, molti malfunzionamenti o black out sono collegati alla vetustà degli impianti, si nota che in tutto il Volume I - Testo dello Studio di Impatto Ambientale manca qualsiasi accenno all’anno di costruzione, di installazione e di messa in esercizio delle singole strutture che costituiscono gli impianti CV 22/23 e CV 24/25. Seppure tali dati siano generalmente forniti in elaborati di progetto, si ritiene che, visto il mancato deposito del progetto, il S.I.A. avrebbe dovuto farne cenno.

In più parti del testo infatti si descrivono gli interventi di revamping degli impianti senza che il lettore sia posto in grado di verificare effettivamente quali siano le parti che, almeno teoricamente, siano da assoggettare a ristrutturazione o sostituzione in relazione al loro status strutturale o funzionale.

Si rimarca quindi la mancanza dei fondamentali dettagli di progetto a seguito del mancato deposito del progetto, anticipata in premessa a questa relazione. La volontà del legislatore nel richiedere il deposito del progetto in concomitanza con il S.I.A. è di mettere il lettore del S.I.A. nelle condizioni di conoscere a pieno il ciclo produttivo, le strutture che lo compongono, i bilanci di massa in modo da consentire una effettiva ed esaustiva valutazione degli impatti prodotti sull’ambiente nelle sue componenti.

In effetti, per quanto riguarda il comparto acqua, con particolare riguardo al sistema utilizzato per trattare le acque reflue, dagli elementi forniti nel testo, non si è in grado di formulare alcun giudizio sulla compatibilità ambientale degli interventi previsti.

Si osserva innanzitutto, come si può rilevare nei dati riassunti nelle tabelle 3.1/1a e 3.1/1b che il funzionamento dell’impianto, come dedotto dal bilancio di massa dell’assetto attuale riferito alla media annua e alla massima potenzialità produttiva di dicloroetano (DCE), è tale da conferirgli una gestione condotta “in media” a valori che sfiorano il massimo della potenzialità dell’impianto stesso (si confrontino i dati delle tabelle indicate).

Questo significa, senza entrare nel merito degli schemi di processo industriale e tecnologico, che attualmente l’impianto viene gestito in modo da essere continuativamente posto in condizioni praticamente pari a quelle di potenzialità massima che, usualmente, portano a notevoli sollecitazioni delle strutture impiantistiche e a eventuali, limitate possibilità di intervento in caso di malfunzionamenti o black out di componenti importanti del complesso sistema.

Si ribadisce quindi che, pur se non si è in grado di valutare il collegamento intrinseco fra il “regime” di quasi massima potenzialità cui è permanentemente soggetto il CV 22/23 e il grado di sicurezza derivante da questa tipologia di gestione, risulta plausibile l’ipotesi che le sollecitazioni alle quali è sottoposto un impianto soggetto quasi continuativamente a sollecitazioni funzionali così elevate favorisca una più rapida usura delle sue varie componenti strutturali e non consenta, nel contempo, efficaci interventi di attenuazione o eliminazione di situazioni conseguenti a malfunzionamenti o black out, anche solamente parziali della struttura complessiva dell’impianto.

La tabella 3.1/2 relativa agli interventi di miglioramento eseguiti dall’agosto del 1999 sino a tutto il 31.12.2002 per l’impianto di cui si tratta, è un chiaro segno di quanto affermato in precedenza poiché non consente, se non a chi non sia un profondo conoscitore delle strutture che costituiscono l’impianto stesso, di valutare l’ampiezza degli interventi di miglioramento del processo che fa capo al CV 22/23 in riferimento alle strutture che necessitano effettivamente di una radicale revisione, modifica o, al limite, di sostituzione.

La tabella indicata, quindi, in luogo di uno strumento di chiarezza nell’ambito della volontà della Società titolare dell’impianto di adeguarlo alle più recenti innovazioni tecnologiche, appare come un’elencazione di interventi senz’altro migliorativi, ma che non consente al lettore dello studio di impatto ambientale quale sia l’effettivo, complessivo miglioramento dell’impianto nella sua globalità, come costituito da singole strutture fra loro intimamente connesse.

Seppure la procedura di valutazione dell’impatto ambientale non sia effettivamente il luogo ove prevedere e prescrivere misure di sicurezza degli impianti, si ritiene tuttavia doveroso che tutti gli elementi sopra e sotto menzionati siano esaminati nel corso delle procedure di autorizzazione, successive alla V.I.A.

Utilizzo della risorsa idrica, scarichi e bilancio idrico

Limitando per il seguito le osservazioni riportate al ciclo depurativo delle acque reflue, si precisa innanzitutto che nel testo si fa solamente cenno all’approvazione regionale (deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 21 dicembre 2001, n. 3749) del progetto presentato da EVC ITALIA S.p.A. a norma del decreto interministeriale 23 aprile 1998 per l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT), definite nell’allegato al decreto interministeriale 26 maggio 1999, per l’eliminazione delle sostanze “vietate” nello scarico che sono costituite, per il caso di cui si tratta, da Diossine, Furani, PCB e Esaclorobenzene.

Impianto CV 22/23. Si ritiene che lo studio di impatto ambientale non possa in alcun modo prescindere dalla descrizione della struttura e della funzionalità del ciclo di depurazione una volta che si sia data attuazione al progetto presentato, relativo in particolare all’impianto CV 22/23, per l’applicazione delle BAT e alle prescrizioni allo scopo dettate, in sede di approvazione del progetto stesso, dalla Regione del Veneto.

Per quanto concerne l’approvvigionamento delle diverse tipologie di acque di processo, di lavaggio e di raffreddamento, si nota il notevole consumo delle acque indicate e la mancanza di interventi sostanziali per procedere ad una consistente limitazione dei consumi, anche mediante ricircolo o riutilizzo di almeno una parte delle acque prelevate dalle varie fonti.

Non è dato conoscere dalla lettura del testo, né l’attuale struttura dell’impianto né le prescrizioni poste con l’approvazione del progetto BAT da parte della Regione; non è quindi noto, ad esempio, se tutti i serbatoi a tenuta delle acque reflue contenenti anche le sostanze “vietate” siano a doppia parete o siano contornati da adeguati e idonei bacini di contenimento atti a evitare la dispersione dei reflui in caso di eventuali fessurazioni o rotture delle pareti dei serbatoi stessi.

Si osserva poi che non appare chiaro come al previsto incremento del quantitativo di acque di raffreddamento scaricate, con particolare riferimento alle acque salate, non corrisponda un maggiore impatto sul regime termodinamico delle acque della laguna ricettrici dello scarico.

Per quanto riguarda il paragrafo nel suo complesso si osserva che esso appare non ben articolato nella descrizione dello status attuale del CV 22/23 né in quella degli interventi previsti per il suo adeguamento alla nuova legislazione speciale per Venezia, fatto salvo il fuggevole rinvio al progetto BAT approvato dalla Regione del Veneto e la descrizione alquanto sintetica della struttura funzionale dell’impianto dopo gli interventi di adeguamento ai decreti Ronchi-Costa.

La parte complessivamente più esauriente concerne i consumi di acque derivate dalle varie fonti; in questa sezione si nota però l’assoluta o trascurabile presenza di interventi per limitare i consistenti consumi d’acqua nell’impianto.

Si nota anche la mancanza di qualsiasi riferimento al rispetto dei valori-limite o alla limitazione dell’impatto termico sulle acque lagunari dovuto al notevolissimo consumo di acque di raffreddamento.

Impianto CV 24/25: si ribadiscono le osservazioni formulate in merito all’assoluta mancanza di elementi sulla vetustà dell’impianto, aggravate nel caso del CV 24/25 dalla mancata descrizione funzionale dell’impianto di trattamento prima e dopo l’adeguamento alla nuova legislazione speciale per Venezia.

Per descrivere l’impatto sull’ambiente del ciclo produttivo e, in particolare, l’effetto sullo stesso delle migliorie apportate al ciclo di depurazione, non si ritiene sia sufficiente fornire alcuni dati tabellari molto limitati sulla qualità delle acque di processo inviate all’SG 31 e su quella delle acque inviate al trattamento alla fine della 3a fase.

Non si ritiene sufficiente neppure la descrizione alquanto sintetica (tabella 3.7/15) sui consumi delle diverse tipologie di acque prelevate per i vari usi nell’ambito dell’impianto.

Per la tabella 3.1/4 valgono le medesime osservazioni di carattere generale formulate in relazione alla tabella 3.1/2.

Per quanto concerne i sistemi di monitoraggio degli effluenti liquidi dell’impianto CV 22/23, si osserva che le rilevazioni dei parametri misurati in continuo sembrano idonei agli scopi di controllo on line, fatta salva l’osservazione che nel testo non sono indicati gli interventi correttivi da parte del personale che gestisce l’impianto negli eventuali casi di superamento di soglie prefissate che, d’altra parte, non vengono definite nel testo.

Si ritiene che le analisi di laboratorio siano effettuate con frequenza troppo ridotta rispetto all’importanza che esse assumono nel controllo analitico, e quindi più affidabile, delle acque reflue in uscita dall’impianto, sia per le acque inviate all’SG 31 che per quelle degli scarichi parziali SM 15/9W e SM 15/7E.

Per quanto riguarda l’impianto CV 24/25 si nota che i parametri SST, COD e TKN, valutati su un campione prelevato da un campionatore automatico, dovrebbero essere analizzati, per la loro importante indicazione sulla funzionalità dell’impianto stesso, almeno due volte ogni sette giorni su un campione medio-composito di tre ore.

Si ritiene che, per il loro potenziale impatto sul ciclo di depurazione successivo e, di conseguenza, sulle acque lagunari o sul ciclo di depurazione di Fusina dopo il previsto allacciamento, i parametri valutati analiticamente sulle acque reflue - in uscita dal CV 24/25 e in ingresso all’SG 31 - con frequenza semestrale, dovrebbero essere valutati non con la frequenza indicata, ma almeno ogni novanta giorni.

Gestione dei rifiuti prodotti

### RIFIUTI IMPIANTO CV22/23

Le tipologie di rifiuti prodotte dall’impianto CV22/23 sono state divise in due sottogruppi:

- rifiuti la cui produzione dipende dalla tipologia di impianto e dai suoi livelli produttivi. Si suddividono in solidi e pompabili.

I rifiuti solidi risultano costituiti da:

- Fanghi da trattamento effluenti 	Codice CER 070111*

- Carbone da decoking con clorurati 	Codice CER 070107*

I rifiuti pompabili sono rappresentati dalle code clorurate pesanti di distillazione DCE e CVM;

- rifiuti a produzione episodica e non direttamente collegata alla tipologia di impianto.

Si tratta di rifiuti solidi così suddivisi:

- rifiuti solidi assimilabili agli RSU, raccolti dall’azienda municipalizzata;

- olii esausti;

- carboni attivi esausti da D505 (filtro di purificazione CVM in uscita impianti);

- anelli in gres da svuotamento colonne C201-202 da impianto CV23 DCE;

- refrattari da colonne C201 in quench reattori di ossiclorurazione (10 ton per colonna, per un totale di tre colonne. Si sostituisce di norma una colonna ogni tre anni);

L’estensore del S.I.A. dichiara che tali rifiuti sono regolarmente conferiti alle destinazioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 22/97).

#### Fanghi da trattamento effluenti e carbone da decoking

Si riporta una tabella dei valori di produzione annui (in t/a) dal 1996 al 2002, come somma dei quantitativi delle due tipologie di rifiuti.

| Categoria | Codice CER | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fanghi da trattamento effluenti; carbone da decoking con clorurati | 070111*; 070107* | 345.2 | 333 | 512.5 | 186.3 | 512.4 | 487 | 530.8 |

Si dichiara il quantitativo annuo globale di fanghi da trattamento effluenti e carbone da decoking con clorurati non aumenterà a seguito del bilanciamento produttivo, rimanendo uguale alla produzione media attuale, di circa 490 t/a.

Tuttavia, non sono riportate le singole quantità ascrivibili a ciascuna tipologia, per cui non si può individuare un eventuale trend di aumento o diminuzione relativo ad esse in maniera separata.

I fanghi di trattamento effluenti derivano dalla sezione di trattamento effluenti (Zona 800), costituita da un sistema di assorbimento di:

- sfiati di risulta da apparecchi in marcia;

- sfiati provenienti da bonifiche di apparecchiature, avviamento reattori,…

- sfiati dagli adiacenti reparti Enichem DL1(DCE da clorurazione diretta)  e CS28 (inceneritore).

I gas passano per il collettore degli sfiati acidi TBA, sono gorgogliati nel serbatoio D805 in una soluzione basica a 5% di NaOH e quindi lavati in controcorrente nella colonna a riempimento C801.

I gas lavati, contenenti gli inquinanti clorurati, sono collettati al termocombustore insieme a sfiati provenienti da altre sezioni. La soluzione basica di lavaggio, contenente composti clorurati, è decantata, insieme ai flussi liquidi provenienti da altre sezioni, nel decantatore D808.

Le due fasi, acquosa e organica, così ottenute sono inviate a separatore D201 e da qui re-immesse nel processo.

Non è indicata la modalità di smaltimento dei fanghi. La Ditta, interpellata, riferisce verbalmente di avere accordi per l’incenerimento, oltre frontiera.

Si dichiara che, in seguito al bilanciamento futuro, i fanghi da trattamento effluenti non aumentano grazie alla diminuzione di trascinamento del catalizzatore.

Gli unici interventi previsti relativamente alla tecnologia del catalizzatore riguardano la sezione di ossiclorurazione (zona 100) e sono volti a ridurre il consumo di aria e di catalizzatore (cambio di tipo di catalizzatore, modifiche al distributore ed al piatto di distribuzione).

La Ditta, interpellata, riferisce verbalmente che piccole modifiche del sistema di sparging di ossigeno (necessario all’ossidazione del cloruro rameoso in cloruro rameico) avranno un effetto di miglioramento sul trascinamento dell’allumina di supporto e, parallelamente, sfavorendo la reazione secondaria di ossidazione dell’etilene, miglioreranno la resa in DCE  diminuendo i sottoprodotti.

Non si effettua nella relazione una stima della percentuale di fanghi derivante da tale effetto.

I dati di produzione di fanghi da trattamento effluenti vengono in essa riportati globalmente, insieme al carbone da decoking. La Ditta, interpellata, riferisce verbalmente che quelle cifre sono riferite per il 90% circa ai fanghi. In particolare, l’effetto di trascinamento del catalizzatore incide per circa 15 t/a ed andrebbe a ridursi a circa 12 t/a dopo il bilanciamento.

Il processo di cracking (decomposizione termica) del DCE per ottenere CVM avviene in cinque forni B401-A/B/C/D/E, sulle cui pareti alloggiano 32 (36 nel B401E) bruciatori ad aspirazione naturale di aria e funzionanti a metano. Nel processo si ha formazione di carbone nei serpentini del forno, che viene eliminato periodicamente (ogni 3-4 mesi) mediante decoking.

Gli effluenti delle operazioni di decoking, costituiti da vapore, aria, polveri ed HCl, sono trattati nello Scrubber C402 per eliminare il nerofumo mediante lavaggio con fase liquida, ed i gas sono inviati al termocombustore.

Non è indicata la modalità di smaltimento del carbone da decoking. La Ditta, interpellata, riferisce verbalmente di avere accordi per l’incenerimento, oltre frontiera.

Si dichiara che, in seguito al bilanciamento futuro, il carbone con clorurati derivante dalla pulizia dei filtri e dei ribollitori non aumenta poiché il positivo effetto dovuto alla migliore distribuzione del calore sui forni compensa la maggiore produttività dell’impianto.

Sono previsti infatti interventi di modifica ed ottimizzazione dei forni di cracking, allo scopo di migliorare la combustione e la distribuzione dei flussi termici mediante l’aumento di superficie delle barre di reazione.

In particolare, oltre alla sostituzione delle pompe di alimentazione DCE ai forni, è prevista, sulla base dei risultati di simulazioni, l’ottimizzazione dei bruciatori radianti e la sostituzione delle ultime barre dei forni con barre di diametro superiore. Questo servirebbe ad evitare l’incremento di temperature di pelle delle ultime barre, che è il parametro più indicativo dello stress dei forni di cracking.

## La diminuzione di carbone formato nei serpentini del forno a seguito di tali miglioramenti non è tuttavia quantificata, né è stimato separatamente l‘aumento di tale tipologia di rifiuto dovuto all’incremento di produzione. A tal proposito, la Ditta dichiara verbalmente che l’incidenza di carbone da decoking prodotto annualmente è modesta, attestandosi su circa 5-6 t/a..

Code clorurate di distillazione

I rifiuti pompabili sono costituiti dalle code clorurate pesanti di distillazione DCE e CVM. I quantitativi prodotti (in t/a) negli anni 1998-2002, calcolati a consuntivo sulla base della produzione annua di CVM – come precisato verbalmente dalla Ditta -, sono riportati nella tabella seguente.

| Categoria | Codice CER | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code clorurati pesanti | 070107* | 5302 | 6037 | 6966 | 7049 | 7101 |

Il quantitativo di tale tipologia di rifiuto calcolato per la massima produzione attuale (250 kt/a di CVM) è stimato in 8300 t/a, attraverso una proiezione eseguita a partire dagli specifici realizzati nel 1999.

Si dichiara che le code clorurate pesanti (costituite dai sottoprodotti clorurati altobollenti) non subiscano aumenti nel bilanciamento futuro, alla luce delle modifiche tecnologiche proposte (migliore distribuzione del calore sui forni, miglioramento della distribuzione dei fluidi sul letto di catalisi dei reattori), restando pertanto pari a circa 8300 kt/a.

Si intende che i miglioramenti previsti aumenteranno l’efficienza di reazione, in modo che la minore formazione di sottoprodotti bilanci l’aumento degli scarti dovuti all’incremento di produzione. Non si riporta tuttavia nessuna stima quantitativa che avvalori tale affermazione.

Inoltre, dalla tabella di confronto tra le tecnologie impiegate da EVC e quelle previste in ambito IPPC per gli impianti DCE/CVM esistenti, si evince una non conformità relativamente alle tecnologie di riduzione dei sottoprodotti di reazione, riguardo il trattamento dell’HCl da cracking.

| Tipologia di processo | BAT per impianti DCE/CVM esistenti | EVC- Porto Marghera | Conformità a BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Riduzione formazione sottoprodotti clorurati | Idrogenazione dell’acetilene contenuto nell’HCl da cracking del DCE | Non eseguito | Non conforme |
|  | Riciclo completo dell’etil cloruro e dell’etilene | Non applicabile (specifico per impianti di ossiclorurazione a letto fisso) |  |
|  | Uso di bruciatori con fiamme piatte nei forni di cracking | Ottimizzazione uso di bruciatori con fiamme piatte nei forni di cracking | Conforme + |

Le code clorurate di distillazione vengono alimentate via tubazione all’adiacente impianto CS28 di Enichem, per essere termodistrutte con produzione di acido muriatico.

Si parla di code clorurate pesanti, anche se in effetti si inviano a termodistruzione al CS28 anche alcune frazioni di testa:

Zona 300. Purificazione DCE

Colonna C301 (distillazione leggeri):  i leggeri si concentrano in un serbatoio per essere scaricati in maniera discontinua allo stoccaggio del reparto CS28;

Colonna C303 (esaurimento DCE): il liquido di fondo colonna, costituito da clorurati altobollenti al 95-97%, è inviato allo stoccaggio del reparto CS28;

Zona 500. Distillazione HCl, CVM e recupero DCE

Colonna C503 (distillazione del cloroprene): le impurezze leggere si concentrano nei serbatoi D503 e D543 che periodicamente vengono scaricati ed i prodotti inviati a mezzo tubazione a termodistruzione al reparto CS28.

Non sono previste modifiche dimensionali per le colonne C301-C302-C303-C304 di purificazione DCE, né per le colonne C501-C502-C503-C504 di distillazione HCl, CVM e recupero DCE.

Nelle prime si provvederà a realizzare nuove tubazioni per una differente organizzazione delle alimentazioni volta ad aumentare l’affidabilità dell’impianto e ridurre il consumo di vapore per la distillazione. Nelle seconde si parla in maniera generica di sostituzioni, modifiche, ed installazioni di apparecchiature connesse al funzionamento delle colonne. Si prevede invece il riavvio delle colonne C304 e C505, attualmente ferme.

La colonna C304 di distillazione DCE da clorurazione diretta è attualmente ferma, perché non necessaria. Nel bilanciamento futuro tuttavia si prevede un sostanziale aumento di fornitura esterna di DCE tecnico proveniente da clorurazione diretta (dalle attuali 47 kt/a a 71 kt/a). Il funzionamento della colonna C304 sarà ripristinato con eventuale incremento di code clorurate avviate a termodistruzione.

La colonna di assorbimento C505 è stata realizzata al primo avviamento dell’impianto (1970) e mai inserita nel ciclo. Si prevede ora di adattarla, attraverso un allungamento del pacco di assorbimento, all’uso di lavaggio degli off- gas (prima dell’avvio al termocombustore –zona 600) e assorbimento dei clorurati  nella sezione di distillazione HCl, CVM e recupero DCE.

Il trattamento consiste nel lavaggio con DCE e con solvente, in modo da abbattere sensibilmente il contenuto di DCE e CVM. Il DCE viene reimmesso a monte dello scambiatore E208 ed il solvente è reimmesso a livello di C203-204. Questo implica che il DCE ed il CVM sottratti all’immissione nel termocombustore tornano in circolo. La Ditta, interpellata, riferisce verbalmente che la colonna funziona in continuo per il recupero di DCE, mentre il suo funzionamento viene regolato per l’assorbimento di CVM soltanto in caso di fermata contemporanea del termocombustore e del CS28, per ridurre il contenuto di clorurati degli off-gas ai carboni attivi.

L’abbattimento di 91 kg/h dichiarato in ingresso al termcombustore è la massima riduzione di flusso in caso di emergenza. In tali condizioni, il CVM assorbito in DCE va alla zona 300 per la purificazione del DCE, allontanandosi nella colonna C301 come frazione di testa. Tale frazione di cosiddetti “leggeri” è inviata a termodistruzione al CS28.

L’effetto dell’introduzione della colonna C505 sul quantitativo di rifiuti avviati a termodistruzione al reparto CS28 non è pertanto calcolabile a priori.

Rifiuti a produzione episodica

Relativamente ai rifiuti a produzione episodica e non direttamente collegata alla tipologia di impianto, si riporta una tabella con i dati di produzione (in t/a) degli anni 1998-2002.

| Categoria | Codice CER | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olii esausti | 13028* | 23,62 | 9,4 | 3,9 | 4,9 | 7,5 |
| Solvente olio-acqua | 13082* | - | 2,4 | 0,3 | 4,9 | - |
| Anelli in gres | 161115* | 9,66 | - | 9,7 | 5,5 | 5 |
| Anelli in plastica | 070299 | 2,18 | - | - | - | 2,6 |
| Materiale ferroso | 170405 | - | 133,9 | - | 56.9 | - |
| Materiale in legno | 200138 | - | 29,7 | - | 11,8 | - |
| Imballaggi vari | 150106 | - | 12 | - | 10,8 | - |
| terriccio | 170504 | - | 265 | 47 | 108,2 | 288,1 |

La tabella non è completa: infatti non vengono riportati i dati relativi a tutte le tipologie di rifiuto che si dichiara vengono prodotte:

  - rifiuti solidi assimilabili agli RSU, raccolti dall’azienda municipalizzata;

  - olii esausti;

  - carboni attivi esausti da D505

  - anelli in gres da svuotamento colonne C201-202 da impianto CV23 DCE

  - refrattari da colonne C201

Non si specifica inoltre la destinazione di tali tipologie di rifiuto (smaltimento o recupero).

Non si prevedono variazioni dovute al bilanciamento di produzione.

Relativamente agli anelli in gres (colonne C201-202) e refrattari da colonne C201, si può ipotizzare che non ci saranno sostanziali variazioni per il fatto che la sezione di ossiclorurazione sarà presumibilmente poco interessata dall’aumento di produzione (si veda l’aumento di DCE da fornitori esterni).

I carboni attivi esausti dal filtro D505 di purificazione CVM,  in uscita dalla sezione di distillazione HCl, CVM e recupero DCE, ricevono CVM puro e servono ad eliminare le tracce di ferro che lo colorano. La Ditta riferisce verbalmente che tale contaminazione avviene per corrosione acida dell’impianto e non sarà variata in seguito al bilanciamento.

Le modifiche prevedono l’inserimento di recipienti contenenti letti di carboni attivi in tutti i punti terminali di emissione di aria dai collettori che convogliano gli off-gas e vent-gas ad alta concentrazione di clorurati al termocombustore della zona 600.  In caso di fermata accidentale del termocombustore, i carboni attivi saranno in grado temporaneamente di mantenere il livello di clorurati nei gas emessi a 5 mg/Nm3. Nella relazione non è previsto l’aumento di carboni attivi esausti dovuti a tale modifica. La Ditta riferisce verbalmente che tali carboni attivi saranno completamente rigenerati in impianto o in impianti esterni.

### RIFIUTI IMPIANTO CV24/25

Le tipologie di rifiuti prodotte dall’impianto CV24/25 e riportate nella relazione sono le seguenti:

  - rifiuti solidi assimilabili agli RSU, raccolti dall’azienda municipalizzata;

  - olii esausti;

  - amianto: rifiuto discontinuo proveniente dalla rimozione di tetti di edifici;

  - croste residue dalla produzione di PVC, derivanti dalla pulizia dei reattori, dei filtri e di altre apparecchiature e tubazioni.

Non vengono riportate le classificazioni e le destinazioni di tali rifiuti.

Non sono previste variazioni in seguito al bilanciamento futuro ( III fase),  eccetto che per le croste residue che saranno ridotte dalle attuali 20 t/a a 18 t/a.  Si dichiara infatti che la diminuzione del numero di autoclavi (da 14 a 9) e l’introduzione della nuova tecnologia di polimerizzazione POTS ridurranno il numero di interventi per la pulizia delle autoclavi.

Si dichiara inoltre che sarà migliorata la tecnologia dell’antisporcante con cui viene trattata l’autoclave nel lavaggio ad ogni fine reazione.

Oltre ai rifiuti elencati nella relazione, si deduce che nel corso delle modifiche previste si produrranno in maniera episodica i rifiuti derivanti dallo smantellamento di 6 autoclavi da 45 m3.

Inoltre, la nuova tecnologia di polimerizzazione prevede la sintesi e stoccaggio del catalizzatore. Presumibilmente gli scarti di reazione di tale sintesi confluiranno nelle acque reflue trattate nell’impianto di stabilimento (non si forniscono i dettagli del processo).

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Si ritiene di dover fare un appunto sulla procedura svolta dalla ditta. Si rileva infatti che, a tutt’oggi, non risulta sia stata effettuata la presentazione al pubblico del progetto e relativo studio dell’impatto ambientale, passaggio fondamentale per l’informazione del pubblico e per consentirne la partecipazione, nell’ambito della procedura di V.I.A.

Quadro di Riferimento Programmatico

In questa sezione dello studio sono state verificate le relazioni dell’opera con gli stati di attuazione degli strumenti pianificatori di settore e territoriali nei quali è inquadrabile il progetto stesso. L’estensore del S.I.A. ha svolto ampie trattazioni, più di carattere descrittivo che non analitico, sui seguenti Piani: Piano Energetico Nazionale, Piano Regionale di Sviluppo della Regione Veneto, Piano Regionale di Risanamento delle Acque, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), Piano di Area della laguna e Area Veneziana (P.A.L.A.V.), Piano per la Prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante in Laguna di Venezia (Piano Direttore), Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Venezia, Mira e Spinea. Il riferimento anche ai comuni di Mira e Spinea è legato al fatto che l’estensore del S.I.A. ha ritenuto di allargare fino a questi comuni l’area vasta, ossia l’area di studio.

Per il progetto di cui trattasi, in quanto modifica di impianti esistenti, senza comportare ampliamenti del sedime di impianto, è poco significativo parlare di coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistica, mentre è più significativo parlare di coerenza con altri strumenti di programmazione, quali l’accordo di programma per la chimica di Porto Marghera.

L’accordo di programma per la chimica risale al 1998 ed è stato firmato dai seguenti Enti: il Ministero dell’Industria, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, l'Autorità Portuale, l'Unindustria di Venezia, la Federchimica, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, e UIL (nazionali, regionali e provinciali), l'ENICHEM S.p.A., la EVC European Vinyls Corporation, la Edison Termoelettrica, la ELF Atochem, la CRION, la SAPIO, la AGIP Petroli, la ESSO Italiana, la API, la Ausimont, la Montefibre, la San Marco Petroli, la DECAL, la AGIP Gas, la Ambiente S.p.A., l'esercizio Raccordi Ferroviari, l'Ente Zona Industriale di Porto Marghera.

Obiettivo dell’Accordo è costituire e mantenere nel tempo a Porto Marghera condizioni ottimali di coesistenza tra tutela dell'ambiente, sviluppo e trasformazione produttiva nel settore chimico, in un quadro di certezze gestionali, sul presupposto che un Paese moderno e fortemente industrializzato debba orientare l'evoluzione e lo sviluppo del settore chimico all'interno dei suo sistema produttivo verso scenari globali ed ecosostenibili, nella consapevolezza che la chimica di Marghera rappresenta un punto chiave nella chimica italiana, patrimonio da qualificare e orientare verso linee rigorose e innovative, nel rispetto dell'ambiente. Si intende, per questa via, fare di Porto Marghera un caso pilota di "area ecologicamente attrezzata", come definita dal D. L.vo 31.3.98. n. 112, art. 26. Sono stati individuati, a tali fini, i seguenti obiettivi intermedi, entrambi necessari, ai quali si rivolge il quadro di azioni descritte nei paragrafi successivi:

- risanare e tutelare l'ambiente attraverso azioni di disinquinamento, bonifica o messa in sicurezza dei siti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e delle emissioni in laguna e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante;

- indurre adeguati investimenti industriali, per dotare gli impianti esistenti delle migliori tecnologie ambientali e di processo e renderli concorrenziali sul piano europeo, garantendone l'economicità nel tempo e assicurando il mantenimento, il rilancio e la qualificazione dell'occupazione.

Al riguardo, assumono preminente rilievo gli impegni di EniChem:

a)	sostituire la tecnologia "celle a catodo mercurio" dell'impianto cloro soda con la tecnologia "celle a membrana", come da scheda allegata, mantenendo invariata la capacità produttiva di cloro dell'impianto, nonché a mantenere la produzione di ossido di carbonio e idrogeno (TD12) ai quantitativi necessari alla produzione di 118.000 tonnellate/anno di toluendiissocianato;

b)	ridurre la capacità di stoccaggio del fosgene da 30 a meno di 15 tonn. e provvedere alla bunkerizzazione dei serbatoi e alle altre prescrizioni secondo la direttiva dei Ministeri dell'Ambiente e degli Interni dei 18/9/98;

c)	sviluppare nei tempi più rapidi la ricerca per la sostituzione dell'utilizzo del fosgene con il dimetil carbonato ai fini della produzione di TDI, anche attraverso un impianto pilota da realizzare a Marghera;

d)	riferire periodicamente sui risultati della ricerca/sviluppo di tale progetto innovativo.

-	il programma di bilanciamento delle produzioni di EVC (280 t. di CVM e 260 t. di PVC), che sarà realizzato contestualmente ai programmi di miglioramento della sicurezza e dell'impatto ambientale, oltre che delle emissioni secondo quanto concordato il 21/9/1998;

-	la futura eliminazione da parte di SAPIO dell'impianto di imbottigliamento Acetilene, che la escluderà dal novero delle aziende a rischio di incidente rilevante;

-	l'arretramento degli impianti di Agip gas entro l'area della raffineria, avendo la società aderito alla richiesta delle Amministrazioni di liberare da insediamenti a rischio la fascia antistante Via della Libertà. In proposito, le Autorità pubbliche firmatarie del presente accordo si impegnano a ricercare le possibili misure agevolative per consentire la realizzazione dell'opera e a sollecitare il Ministro degli Interni a concedere per lo stabilimento Agip gas di Venezia una proroga di almeno un anno degli adempimenti tecnici previsti dal D.M. dei 13/10/1994 la cui scadenza è al 13/10/2001, onde consentire la delocalizzazione entro ottobre 2002;

-	al di là degli investimenti già programmati, l'impegno di Elf Atochem e delle Autorità competenti di considerare congiuntamente le migliori soluzioni per la riduzione degli impatti delle produzioni attuali, anche valutando la possibilità di una delocalizzazione parziale degli impianti, con procedure concordate e adeguati incentivi;

-	gli impegni di San Marco Petroli a garantire investimenti per opere di miglioramento ambientale e della sicurezza, e a concordare possibili delocalizzazioni degli impianti con procedure da definire.

Sul merito del progetto in esame si può concludere che esso si pone in linea con gli obiettivi sopra riportati dell’Accordo per la Chimica di Porto Marghera, in quanto espressamente previsto alla prima lineetta dopo la lettera a) degli impegni di Enichem S.p.A. Si deve però far notare che l’aumento della capacità produttiva di PVC e CVM, ampiamente descritto nella parte progettuale di questa relazione, prevede un consumo maggiore di Cloro, il quale viene fornito ad EVC dall’impianto Cloro Soda di Enichem. Tale situazione si configura quale impatto cumulativo indotto dal progetto esaminato su un altro impianto. Per ridurre tale impatto ambientale, e per dare completo adempimento all’Accordo di Programma per la Chimica, si ritiene doveroso che Enichem S.p.A. provveda alla sostituzione della tecnologia "celle a catodo mercurio" dell'impianto cloro soda con la tecnologia "celle a membrana". Dall’insieme degli interventi qui proposti con quelli di progetto si otterrebbe un miglioramento ambientale nel suo complesso.

Un altro elemento da valutare nell’ambito del quadro di riferimento programmatico è il prospetto dell’adozione da parte del proponente il progetto delle Migliore Tecniche Disponibili (Best Available Techniques – BAT) ai sensi della Direttiva 96/61/CE (denominata anche direttiva IPPC), finalizzate alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. L’estensore del S.I.A. ha fornito lo schema che segue, quale raffronto tra le BAT adottate nell’impianto e quelle proposte nei documenti allegati alla citata direttiva comunitaria.

(OMISSIS)

Dalla lettura della tabella riportata sopra emerge che soltanto una tecnologia applicata sul totale di 36 non è conforme alla relativa BAT e riguarda la riduzione della formazione dei sottoprodotti clorurati.

L’estensore del S.I.A. spiega che le tecnologie non conformi non sono state rese tali in quanto non rispondenti al concetto “Available” ossia economicamente sostenibile.

Quadro di riferimento Ambientale

L’analisi delle componenti e dei fattori ambientali segue le modalità indicate negli allegati I e II del DPCM del 27 Dicembre 1988. Infatti lo Studio è sviluppato definendo preventivamente un ambito territoriale potenzialmente interessato dagli effetti ambientali attesi dalle diverse azioni di progetto (Area Vasta di 10 km), a seguire una caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente e degli ambiti specifici di indagine e quindi la stima e valutazione degli impatti e analisi delle possibili opere di mitigazione.

La stima degli impatti, tuttavia, non viene svolta in modo analitico, ma descrittivo riportando in sintesi quanto già evidenziato nell’ambito del quadro di riferimento progettuale. Tale approccio è probabilmente legato al fatto che si tratta di una modifica impiantistica, senza prevedere una valutazione comparata di alternative di progetto.

Non si ritiene pertanto utile riportare quanto evidenziato dal S.I.A. per le varie componenti (atmosfera, ambiente idrico, rifiuti, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, salute pubblica, rumore, paesaggio, movimentazione prodotti, monitoraggio ambientale), visto che nell’ambito del quadro di riferimento ambientale non è stato dato valore aggiunto alle informazioni già date in seno al quadro di riferimento progettuale.

### CONCLUSIONI

In merito al “Bilanciamento capacità produttiva a 260 kt/a di PVC e 280 kt/a di CVM” proposto dalla ditta EVC S.p.A. si ritiene di condizionare il parere alla accettazione delle seguenti osservazioni e considerazioni:

- Il progetto di cui trattasi si pone in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, in quanto ivi espressamente previsto. Si deve però far notare che l’aumento della capacità produttiva di PVC e CVM, prevede un consumo maggiore di Cloro, il quale viene fornito ad EVC S.p.A. dall’impianto Cloro Soda di Enichem S.p.A. Tale situazione si configura quale impatto cumulativo indotto dal progetto esaminato su un altro impianto. Per ridurre tale impatto ambientale, e per dare completo adempimento all’Accordo di Programma per la Chimica, si ritiene doveroso condizionare la realizzazione del progetto esaminato previa sostituzione da parte di Enichem S.p.A. della tecnologia "celle a catodo mercurio" dell'impianto cloro soda con la tecnologia "celle a membrana".

- Il progetto definitivo da produrre, conclusa della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale, ai fini delle autorizzazioni di settore (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione dei rifiuti, etc.) dovrà essere completo di tutti gli elementi di dettaglio evidenziati quali mancanti nella presente istruttoria. In particolare:

- dovrà essere fornita un’analisi di rischio dettagliata relativa all’impianto nella situazione di progetto, con particolare riferimento all’incidenza del sistema a carboni attivi e alla gestione del serbatoio polmone D733;

- dovranno essere dettagliate le procedure utilizzate per la diversione delle emissioni dal termocombustore al CS28 e al sistema a carboni attivi, nei casi di emergenza;

- dovranno essere fornite indicazioni specifiche sui programmi di mantenimento della massima efficienza del letto a carboni attivi utilizzato per il trattamento degli sfiati clorurati; sui sistemi di ventilazione in grado di sostenere le perdite di carico aggiuntive incontrate dai gas nell’attraversare i letti di carbone; sugli automatismi previsti e sui sistemi di sicurezza;

- dovrà essere prodotto un adeguato progetto per il monitoraggio delle emissioni d’emergenza dal camino E13, in modo da verificare l’efficacia dei sistemi di sicurezza adottati, nonché il rispetto dei limiti di emissione proposti;

- dovranno essere prodotti dettagli su tutti i rifiuti prodotti, sia in termini di quantità e qualità, sia in termini di gestione e destinazione ultima. Uguali dettagli dovranno riguardare i previsti sistemi di trattamento dei fanghi prodotti;

- siano forniti dettagli riguardanti l’approvvigionamento idrico, compresi eventuali sistemi di riciclo;

- si forniscano dettagli sulle strutture impiantistiche asservite allo stoccaggio delle acque reflue e si forniscano elementi di dettaglio sulle modalità previste per la gestione delle emergenze (rotture, fessurazioni, …);

- elementi di dettaglio dovranno riguardare le tecnologie utilizzate per il rispetto dei limiti imposti dai decreti Ronchi-Costa per le acque sversate in laguna di Venezia; elementi precisi dovranno riguardare le acque inviate al sistema SG 31, sia riguardo alla qualità delle acque ivi inviate sia riguardo al processo di abbattimento degli inquinanti contenuti negli effluenti, sia riguardo agli impianti.

In formato del carattere normale la relazione riassume le argomentazioni di progetto ricavate dagli elaborati agli atti, mentre in formato del carattere grassetto corsivo si propongono le considerazioni del gruppo di lavoro estensore della relazione istruttoria.