MICROINQUINANTI ORGANICI IN PROVINCIA DI VENEZIA

LIVELLI IN ARIA AMBIENTE ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

a cura di Renzo Biancotto, Luisa Vianello, Consuelo Zemello, dell’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia

I risultati dello studio

Cosa ha indagato lo studio. In un’area fortemente industrializzata ed urbanizzata la valutazione della qualità dell’aria risulta sempre complessa. Una serie di inquinanti può essere rilevata mediante sistemi automatici di monitoraggio ‘in continuo’, altre sostanze di preminente interesse igienico-sanitario possono essere oggetto di campagne dedicate e di specifiche tecniche di prelievo ed analisi. E’ questo il caso dei microinquinanti organici, tra cui diossine (PCDD), furani (PCDF) e policlorobifenili (PCB), inquinanti organici persistenti, la cui presenza ‘nell’aria ambiente’ è stata oggetto del presente studio e per i quali è stato elaborato un apposito piano di monitoraggio.

Inquinanti organici persistenti, alcune definizioni. Gli inquinanti organici persistenti (POPs) sono sostanze chimiche molto resistenti che, una volta immesse nell'aria, nell'acqua o nel terreno, a causa della loro scarsa degradabilità, permangono nell'ambiente per lungo tempo. Alcuni POPs, come i PCB ed alcuni insetticidi, sono prodotti artificialmente mentre altri, come diossine e furani, derivano dalla combustione di sostanze chimiche organiche e da processi industriali. In particolare con il termine "diossine e furani" ci si riferisce a due famiglie di composti chimici detti congeneri, formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro. In natura vengono rilasciati durante gli incendi boschivi e le eruzioni vulcaniche; le attività umane responsabili della loro formazione sono riconducibili alle emissioni di fonderie, di industrie che producono pasta di legno, carta, erbicidi fenolici e conservanti clorati per il legno, di inceneritori di rifiuti, di centrali a combustibili fossili, di veicoli a motore, di stufe a legna, etc., ed in generale avviene nel corso di combustioni non controllate. Gli inquinanti organici persistenti, una volta prodotti ed immessi nell’ambiente, tendono ad accumularsi soprattutto nel suolo e nei sedimenti ed a trasferirsi successivamente alla catena alimentare, concentrandosi in particolare in organismi ed alimenti con elevato contenuto di grassi.  E’ importante conoscere i livelli dei POPs nell’aria ambiente per monitorare l’evoluzione della qualità dell’aria al mutare delle caratteristiche emissive delle fonti presenti nel territorio e per avere livelli di riferimento sul lungo periodo, con cui confrontare sia eventuali valori acuti nel corso di particolari eventi incidentali, sia stime previsionali nell’ambito della pianificazione di nuove fonti emissive.

Come si è svolto lo studio. L’attività si è articolata in più fasi: produzione dei dati, elaborazione, analisi dei risultati, confronto con i riferimenti presenti in letteratura. Allo scopo di indagare possibili corrispondenze della distribuzione dei POPs nell’aria con quella dei profili emissivi di alcune fonti di pressione, i dati raccolti sono di due tipi: dati relativi alle immissioni, ottenuti svolgendo apposite campagne di monitoraggio e dati relativi alle emissioni, provenienti da controlli a camino eseguiti da ARPAV presso le singole aziende e/o da autocontrolli delle medesime aziende.

Le emissioni. I dati emissivi riassumono, prevalentemente, gli esiti di un paio d’anni di controlli (fino a febbraio 2009). Tra gli impianti attivi nel territorio veneziano si ricordano in particolare un termovalorizzatore di Rifiuti Solidi Urbani, due centrali termoelettriche a carbone, una delle quali con due gruppi “ambientalizzati” in regime di co-combustione carbone-CdR, una raffineria, un termocombustore di sfiati gassosi, un inceneritore di residui liquidi clorurati, un inceneritore di rifiuti industriali pericolosi liquidi e fanghi, tutti presenti nell’area di Porto Marghera. Sono inoltre operativi impianti di seconda fusione di rottame ferroso e tre impianti crematori, alcuni dei quali hanno rivelato un peso emissivo significativo, sicuramente da approfondire. Per completezza di informazione e per eventuali comparazioni, sono stati riportati anche dati relativi ad altri impianti, non ubicati nel territorio provinciale, ove il Dipartimento ha collaborato alla realizzazione dei controlli a camino.

Non è stato, invece, affrontato il tema degli impianti a biomassa che merita sicuramente uno studio specifico.

Le campagne di monitoraggio. Nella programmazione del piano di monitoraggio dello studio per indagare eventuali stagionalità, sono state previste tre campagne di monitoraggio, nell’arco del periodo febbraio 2008 – febbraio 2009. Dette campagne sono state svolte contemporaneamente in sei specifiche postazioni, ricadenti nel territorio della Provincia di Venezia, al fine di permettere un confronto fra siti, caratterizzati da fonti di pressione differenti.

Figura 1 – Posizioni di monitoraggio

Le posizioni scelte includono: il sito di Noale, canyon urbano fortemente influenzato dal traffico veicolare, in particolare pesante, il sito di Moranzani/Malcontenta, sostanzialmente interessato dalle ricadute industriali di Porto Marghera, il sito rurale di background remoto di Concordia Sagittaria ed i tre siti di background urbano di Mestre-via Lissa (interessato da traffico, attività artigianali, abitazioni e linee ferroviarie), di Sacca Fisola (Venezia insulare) e di Mestre-San Giuliano (parco pubblico attiguo alla Laguna di Venezia).

Oltre a determinare diossine, furani e PCB, sono stati campionati e analizzati: PM10, PM2,5, Idrocarburi Policiclici Aromatici e, nella prima parte dello studio, anche Esaclorobenzene.

Terminate le campagne di monitoraggio e raccolti i Rapporti di Prova analitici dei controlli sulle emissioni a camino, sono stati realizzati due archivi informatici, che hanno rappresentato l’input per le successive elaborazioni.

Le analisi statistiche condotte sui dati a disposizione hanno permesso di valutare la presenza di tali sostanze nell’aria ambiente, anche in relazione alla relativa tossicità, e di confermare alcuni andamenti riportati in letteratura.

Alcuni limiti di robustezza statistica sono purtroppo presenti in alcuni punti dello studio, principalmente a seguito delle limitate risorse disponibili e degli alti costi delle indagini.

E’ stata anche valutata la stagionalità ed è stata analizzata la presenza dei diversi congeneri nell’aria ambiente per cercare eventuali collegamenti con i medesimi congeneri nelle emissioni delle diverse sorgenti.

Per ognuno degli aspetti indagati, si riportano nel seguito alcune considerazioni conclusive.

Particolato

Per il PM10 relativo alle tre campagne di misura condotte, la media di periodo più elevata si è registrata presso la stazione hot-spot di traffico di Noale (86 g/m3); le altre stazioni mostrano dei valori confrontabili e, fatta eccezione per la stazione rurale di Concordia Sagittaria, di poco superiori al valore limite annuale fissato per il PM10, pari a 40 g/m3.

Anche le medie calcolate per il PM2,5 assumono valori piuttosto simili, confermando un inquinamento di tipo diffuso per il particolato.

I dati raccolti confermano la nota stagionalità del parametro particolato, con concentrazioni decisamente inferiori nel periodo estivo.

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Le medie di periodo degli IPA confermano la criticità del sito da traffico e la natura remota della stazione di Concordia Sagittaria. Fatta eccezione per quest’ultima stazione, limitatamente alle tre campagne di misura condotte, in tutti i siti le medie di periodo del Benzo(a)Pirene sono risultate superiori al valore obiettivo annuale, fissato dal D. Lgs. 152/2007 e pari a 1 ng/m3.

I valori estivi sono sempre molto bassi, spesso inferiori al limite di rilevabilità. Questo conferma la nota stagionalità di questi contaminanti, che rispecchia quella del particolato, con i valori massimi assunti durante il periodo invernale.

Alla luce dei risultati sopra riportati, va sottolineato che le considerazioni che si possono estrarre dal presente studio relativamente ai microinquinanti organici in atmosfera possono considerarsi valide anche a fronte del numero contenuto di determinazioni analitiche eseguite, stanti i costi elevati dell’indagine.

Infatti, come si può osservare dalla tabella seguente, le determinazioni di diossine, furani e PCB sono state effettuate in giornate che ben rappresentano dati medi annuali, al più li sovrastimano, come testimoniano i valori di PM10 ed IPA rilevati nel corso della campagna di monitoraggio, presso le stazioni storiche di monitoraggio della qualità dell’aria.

Tabella 1– confronto tra i valori medi di PM10 e di B(a)P, durante le giornate dell’indagine ed i corrispondenti  valori medi del biennio 2007- 2008, presso le stazioni storiche di monitoraggio della qualità dell’aria.

Diossine e Furani

Gli Indici di Tossicità Equivalente per PCDD e PCDF risultano dell’ordine di alcune decine di fg/m3, in unità I-TE. Questo dato è coerente con quanto riportato in studi precedenti, condotti sia in Italia che in altri Paesi.

Tabella 2- Valori medi di concentrazione di diossine e furani in aria ambiente, estratti da letteratura

Il sito che presenta il maggior Indice di Tossicità Equivalente per PCDD e PCDF è il sito industriale di Moranzani/Malcontenta, con un valore medio di 72 fg/m3 in unità I-TE. Segue la stazione di traffico di Noale, con una media di 61 fg/m3 I-TE. I tre siti di background urbano di Mestre-via Lissa, Venezia-Sacca Fisola e Mestre-Parco S.Giuliano mostrano valori gradualmente inferiori (rispettivamente 53, 32 e 28 fg/m3 I-TE), in ogni caso superiori rispetto al sito rurale di background remoto di Concordia Sagittaria (14 fg/m3 I-TE).

Tabella 3 – Indice di tossicità di diossine e furani, calcolato secondo lo schema I-TE, nelle varie posizioni del monitoraggio – valori medi, massimi e minimi del periodo considerato. [< l.r.: minore del limite di rilevabilità]

Questa distribuzione conferma che i microinquinanti organici, pur ubiquitari, sono maggiormente presenti in siti influenzati da specifiche fonti di pressione, quali il traffico od alcuni impianti industriali.

Si può sottolineare una certa analogia tra i siti di Parco S.Giuliano, Sacca Fisola e Concordia Sagittaria, che risultano meno influenzati sia dal traffico veicolare che da vicine e specifiche fonti di pressione.

Si evidenzia inoltre una netta stagionalità: l’indice di tossicità associato a diossine e furani è molto più basso in estate, come riportato in letteratura.

Per quanto riguarda le impronte relative alla concentrazione dei vari congeneri, con riferimento ad un precedente studio sulle acque della laguna del Magistrato alle Acque di Venezia, le impronte rilevate in aria ambiente sembrano più associabili ai generici processi di combustione (prevale in tutti i siti l’octaclorodibenzodiossina OCDD); si deve comunque tener presente che le considerazioni si rivolgono a due matrici differenti, con meccanismi di trasporto ed accumulo molto diversi a seconda che si consideri come mezzo l’aria o l’acqua.

Nonostante non si siano rilevate marcate differenze tra i profili dei congeneri nei diversi siti, il rapporto massimo fra OCDF e OCDD è quello calcolato presso il sito industriale di Moranzani/Malcontenta.

Nelle impronte associate alla tossicità, ottenute moltiplicando i valori di concentrazione dei singoli congeneri per i relativi fattori di tossicità, in tutti i siti il congenere che contribuisce maggiormente alla tossicità (mediamente per il 40%) è il pentaclorodibenzofurano 2,3,4,7,8 (2,3,4,7,8 PeCDF).

Figura 2 - Andamento dell’I-TE PCDD/F nelle varie date del monitoraggio

Figura 3 – Esempi di distribuzione delle abbondanze relative dei congeneri di diossine e furani in alcuni siti

Policlorobifenili

Prendendo in considerazione la concentrazione in massa dei vari congeneri, in tutti i siti si osserva la prevalenza del congenere PCB118, coerentemente con quanto riportato in letteratura.

Si sottolinea inoltre la stagionalità delle concentrazioni: quelle maggiori si registrano durante il periodo estivo. Anche questo risultato è confermato in letteratura.

Per quanto riguarda l’indice di tossicità dei policlorobifenili – simili alla diossina (PCB-DL), il valore minimo della media si registra presso il sito rurale di Concordia Sagittaria (1 fg/m3 WHO-TE). Negli altri siti i valori medi si attestano in un range piuttosto contenuto e non superano il valore di 5 fg/m3: 2 fg/m3 WHO-TE a Sacca Fisola e San Giuliano, 4 fg/m3 WHO-TE a Moranzani/Malcontenta e 5 fg/m3 WHO-TE in via Lissa e a Noale.

Tabella 4 - Indice di tossicità dei PCB-DL, calcolato secondo lo schema WHO-TE, nelle varie posizioni del monitoraggio – valori medi, massimi e minimi del periodo considerato. [< l.r.: minore del limite di rilevabilità]

Figura 4 – Esempi di andamento dei 12 PCB-DL in due delle sei posizioni del monitoraggio - ciascuna immagine raggruppa i valori rilevati per i dodici congeneri, nelle dieci giornate di campionamento, rappresentate ciascuna con un colore differente. I valori sono espressi in pg/m3.

Esaclorobenzene

Il parametro esaclorobenzene, monitorato solo durante la prima delle tre campagne, presenta le concentrazioni maggiori presso il sito industriale di Moranzani/Malcontenta. Le stazioni di traffico e di background, compresa Concordia Sagittaria, mostrano valori analoghi.

POPs vs particolato

Uno degli aspetti indagati riguarda la variabilità della presenza di diossine, furani e PCB al variare del particolato.

In prima analisi è stato calcolato, per tutti i siti e per ogni giornata di campionamento, il rapporto tra la somma delle concentrazioni di PCDD/F e la concentrazione di PM10. Nonostante si tratti di una rappresentazione di non facile interpretazione ed i valori osservati siano davvero molto bassi, e forse per questo non adatti a considerazioni sulla loro variabilità, si sottolinea che il valore relativo della concentrazione somma di diossine e furani, per sito, sembra restare piuttosto costante – intorno a 0.2 miliardesimi – indipendentemente dall’andamento della concentrazione in aria del particolato.

Pur a fronte dei limiti statistici citati, è stata poi effettuata l’analisi delle componenti principali, prendendo in considerazione tutti gli inquinanti oggetto dell’indagine: PM10, PM2,5, IPA, diossine, furani e PCB, evidenziando, in generale, che diossine e furani sono generalmente accoppiati fra loro, mentre invece non c’è accoppiamento fra PCB e PCDD/F. Il sito di traffico di Noale è quello risultato meglio caratterizzato.

Impronte emissive degli impianti

Confrontando i profili dei congeneri di diossine e furani nelle emissioni, calcolati sui dati provenienti dai controlli a camino effettuati presso i vari impianti, con quelli associati ai campioni delle immissioni, non si sono evidenziate particolari corrispondenze; le distribuzioni dei congeneri nell’aria ambiente non presentano significative associazioni con quelle delle sorgenti; d’altra parte, la scarsa rappresentatività statistica dei dati di alcuni impianti ed una certa variabilità nelle procedure di campionamento delle emissioni industriali, non facilitano tali associazioni.

Stima delle emissioni annue

La stima delle emissioni annue di specifiche attività produttive è stata infine effettuata, partendo dai dati di concentrazione delle emissioni di diossine e furani, misurati nel corso dei controlli effettuati negli ultimi anni fino a tutto febbraio 2009, moltiplicandoli per la portata nominale del camino e per le ore/anno di funzionamento dell’impianto.

I risultati della presente indagine, riguardanti indicativamente il periodo compreso tra febbraio 2007 e febbraio 2009, evidenziano una situazione in tendenziale lieve miglioramento rispetto alla situazione descritta in precedenti lavori.

Concorrono a questo risultato sia l’adozione di più efficienti tecnologie di abbattimento degli inquinanti dalle emissioni in atmosfera, in alcuni degli impianti presenti nell’area industriale di Porto Marghera, sia la cessazione/riduzione di alcune attività industriali storicamente presenti nella medesima area.

Pur con le necessarie cautele legate alla stima ed alla non completezza dei dati, ad oggi, il valore annuo della somma degli indici di tossicità I-TE delle emissioni di PCDD/F dai vari impianti considerati nel presente studio è stimabile in alcune decine di milligrammi.

Tale valore è sicuramente ordini di grandezza inferiore a quello stimato dalla Provincia di Venezia relativamente al periodo 1970-1990: nelle attuali condizioni emissive, i valori dell’indice di tossicità di diossine e furani nell’aria ambiente sono mediamente pari ad alcune decine di fg I-TE/m3.

Come sopra evidenziato, ancorché a seguito di poche preliminari misure, meritano di essere sottolineate le emissioni di alcuni forni crematori. Pur a fronte dei necessari approfondimenti, si rileva l’opportunità di prevedere l’adozione di specifiche BAT (Best Available Technologies) per le emissioni di microinquinanti organici da questo particolare tipo di impianti.

La riduzione dell’impatto ambientale degli impianti di cremazione richiede forse l’adozione di specifiche disposizioni normative a livello regionale; nel contempo potrebbero essere imposte prescrizioni finalizzate a tale obiettivo, già in fase autorizzativa.

Contrariamente a quanto effettuato sulle emissioni dai camini degli impianti industriali, non è possibile misurare alla fonte il contributo emissivo del traffico veicolare, in particolare di mezzi pesanti: contributo sicuramente rilevante, come testimoniano i livelli di microinquinanti organici misurati  nell’aria ambiente del sito ‘hot-spot’ di Noale, canyon urbano ad alta criticità.

Controlli occasionali effettuati dal Dipartimento sulle emissioni di due grandi fonderie fuori Regione portano alla stima di valori emissivi anche mille volte superiori a quelli riscontrati negli impianti locali.

Un approfondimento a parte, anche per i probabili sviluppi futuri, merita, infine, lo studio delle caratteristiche emissive degli impianti a biomassa, sia di tipo industriale che domestico.

Figura 5 – Esempi di distribuzione delle abbondanze relative dei congeneri di diossine e furani nelle emissioni.

Tabella 5 - Stima dei range di emissione annua di diossine e furani dai principali impianti presenti nel territorio provinciale di Venezia

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Per informazioni

Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia

Via Lissa 6
30171 Venezia Mestre Italy
Tel. +39 041 5445511; Fax +39 041 5445500; e-mail: dapve@arpa.veneto.it